ДОДАТКИ

ДО МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Звягельської міської територіальної громади

Додаток 1

Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку території територіальної громади

1. Сектор громадські будівлі

1.1 Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях

Опис поточної ситуації

У Звягельській міській раді  у 2021 році впроваджено систему енергетичного менеджменту. Адаптовано організаційно-управлінську структуру шляхом створення у Виконавчому комітеті міської ради відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності та визначення відповідальних осіб по кожному галузевому структурному підрозділу (головному розпоряднику коштів) та кожній комунальній установі, що є споживачем енергоресурсів (школа, дитячий садочок, клуб, бібліотеки, амбулаторія і т.д.). Проведено інвентаризацію об’єктів бюджетної сфери зі складанням відповідних енергетичних карток.  У 2021 році розпочато енергетичний моніторинг за допомогою програмного комплексу «Інформаційна системи енергомоніторингу» (ІСЕ), до якої вносилися дані по споживанню енергетичних ресурсів по об'єктах комунальної сфери. З січня 2025 року в громаді використовується програмний комплекс “УМУНІ”. Відділом підтримки громадських ініціатив та енергоефективності періодично проводяться навчання для відповідальних працівників структурних підрозділів та комунальних закладів, а також здійснюється аналіз споживання енергоресурсів.

Разом з тим, є резерви для вдосконалення існуючої системи енергоменеджменту. Зокрема, використання систем дистанційного енергомоніторингу дозволяє здійснювати контроль за енергоспоживанням упродовж дня.  Експертна підтримка від Асоціації "Енергоефективні міста України" та удосконалення управлінського механізму за критеріями "Європейської енергетичної відзнаки" суттєво посилять інституційну спроможність громади щодо ефективного використання ресурсів. Продовження періодичних навчань персоналу та обстеження комунальних закладів підвищують культуру енергоспоживання та дозволяють визначити резерви економії енергоресурсів та запланувати впровадження відповідних заходів. А проведення Днів сталої енергії сприяють підвищенню обізнаності як користувачів комунальних установ, так і місцевого населення в цілому.

Запропоновані рішення

Удосконалення системи енергоменеджменту передбачає: використання програмного забезпечення для енергомоніторингу, встановлення систем дистанційного енергомоніторингу споживання енергоресурсів, участь у проекті "Європейська енергетична відзнака" (сплата членських внесків) та Асоціації "Енергоефективні міста Україна" (сплата членських внесків), навчання персоналу закладів бюджетної сфери та комунальних підприємств, проведення інформаційних заходів, проведення Днів сталої енергії, придбання нового та повірка наявного обладнання для енергоменеджерів.

Завданнями ЕМ в сфері громадських будівель є:

Зменшення витрат енергії та бюджетних коштів для функціонування громадських будівель;

Визначення пріоритетів для проведення енергоефективних заходів та контроль за їх ефективністю.

Забезпечення належних умов в громадських будівлях та своєчасне реагування на аварійні ситуації.

Для реалізації заходу необхідно залучити наступні ресурси:

Людські ресурси. Наявність штатних енергоменеджерів та призначення відповідальних осіб у структурних підрозділах та комунальних установах згідно структури енергоменеджменту.

Технічні засоби. Закупівля та забезпечення функціонування програмного продукту. Обладнання лічильниками споживання ПЕР громадських будівель, закупівля вимірювального обладнання та проведення відповідної повірки.

Організаційні заходи. Запровадження обгрунтованих «лімітів» споживання ПЕР. Проведення навчання персоналу. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. Сплата членських внесків до профільних асоціацій згідно меморандумів.

Таблиця 1.1

Витрати на удосконалення СЕМ, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями | МВт-год/рік | 16823 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 141,0 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 3,0 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,8 |
| Термін окупності заходу | років | 3,8 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет) |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

1.2. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади дошкільної освіти)

Опис поточної ситуації

На даний час будівлі комунальної сфери мають значні втрати тепла через огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам. У переважній більшості будівель закладів дошкільної освіти (ЗДО) відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії  в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення, переважно відсутнє регулювання споживання на радіаторах опалення. Частина теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена. Існуюча система механічної припливно - витяжної вентиляції перебуває, як правило, у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для забезпечення необхідного стану енергоефективності та суттєвого продовження строку їх експлуатації.

Запропоновані рішення

З метою скорочення видатків з міського бюджету та зниження споживання енергії будівлями  ЗДО пропонується запровадити наступні заходи:

утеплення стін фасаду та цоколю;

утеплення дахового перекриття (покрівлі);

утеплення підлоги / утеплення підвального перекриття;

модернізація системи опалення, встановлення ІТП;

встановлення сучасних опалювальних приладів;

модернізація системи вентиляції та освітлення;

впровадження інших енергоефективних заходів.

На даний час у Звягельській міській територіальній громаді функціонує 15 закладів дошкільної освіти. У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано впровадження заходів з підвищення енергоефективності щонайменше у 3 закладах дошкільної освіти.

Таблиця 1.2

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проектів комплексної термомодернізації  в громадських будівлях (ЗДО)

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями (ЗДО) | МВт-год/рік | 844,7 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 297,8 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 52,0 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 1,4 |
| Термін окупності заходу | років | 36,1 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кредитні кошти, ЕСКО |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

У проектах заплановано залучити кошти місцевого бюджету, кредитні кошти, грантові кошти, а також кошти ЕСКО- компаній.

1.3. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади загальної середньої освіти)

Опис поточної ситуації

На даний час будівлі комунальної сфери мають значні втрати тепла через огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам. У переважній більшості будівель закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії  в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення, переважно відсутнє регулювання споживання на радіаторах опалення. Частина теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває, як правило, у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для забезпечення необхідного стану енергоефективності та суттєвого продовження строку їх експлуатації.

Запропоновані рішення

З метою скорочення видатків з міського бюджету та зниження споживання енергії будівлями  ЗЗСО пропонується запровадити наступні заходи:

утеплення стін фасаду та цоколю;

утеплення дахового перекриття (покрівлі);

утеплення підлоги / утеплення підвального перекриття;

модернізація системи опалення, встановлення ІТП;

встановлення сучасних опалювальних приладів;

модернізація системи вентиляції та освітлення;

впровадження інших енергоефективних заходів.

На даний час у Звягельській міській територіальній громаді функціонує 14 закладів загальної середньої освіти. У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано впровадження заходів з підвищення енергоефективності щонайменше у 6 закладах загальної середньої освіти.

Таблиця 1.3

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проектів комплексної термомодернізації  в громадських будівлях (ЗЗСО)

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями (ЗЗСО) | МВт-год/рік | 2594,3 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 778,3 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 161,5 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 4,3 |
| Термін окупності заходу | років | 37,1 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кредитні кошти, ECKO |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

У проектах заплановано залучити кошти місцевого бюджету, кредитні кошти, грантові кошти, а також кошти ЕСКО- компаній.

1.4. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади охорони здоров'я)

Опис поточної ситуації

На даний час будівлі комунальної сфери мають значні втрати тепла через огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам. У переважній більшості будівель закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії  в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення, переважно відсутнє регулювання споживання на радіаторах опалення. Частина теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває, як правило, у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для забезпечення необхідного стану енергоефективності та суттєвого продовження строку їх експлуатації.

Запропоновані рішення

З метою скорочення видатків з міського бюджету та зниження споживання енергії будівлями  ЗОЗ пропонується запровадити наступні заходи:

утеплення стін фасаду та цоколю;

утеплення дахового перекриття (покрівлі);

утеплення підлоги / утеплення підвального перекриття;

модернізація системи опалення, встановлення ІТП;

встановлення сучасних опалювальних приладів;

модернізація системи вентиляції та освітлення;

впровадження інших енергоефективних заходів.

Медичні послуги населенню громади та значної частини Звягельського району надає КНП«Звягельська багатопрофільна лікарня” та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради. У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано впровадження заходів з підвищення енергоефективності щонайменше 2 будівель ЗОЗ.

Таблиця 1.4

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту підвищення енергоефективності в громадських будівлях (ЗОЗ)

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями (ОЗ) | МВт-год/рік | 1419,4 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 425,8 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 150,1 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 2,66 |
| Термін окупності заходу | років | 56,4 |
| Джерело фінансування | Бюджет громади, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кредитні кошти, кошти КП |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

Великий термін окупності пояснюється значною часткою робіт, що мають на меті покращення стану будівельних конструкцій та досягнення санітарно-гігієнічних норм (заміна даху та влаштування повноцінної системи вентиляції). Реалізація проекту, в першу чергу, матиме соціальний ефект.

1.5. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади культури)

Опис поточної ситуації

На даний час будівлі комунальної сфери мають значні втрати тепла через огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам. У переважній більшості будівель закладів культури (ЗК) відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії  в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення, переважно відсутнє регулювання споживання на радіаторах опалення. Частина теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває, як правило, у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для забезпечення необхідного стану енергоефективності та суттєвого продовження строку їх експлуатації.

Запропоновані рішення

З метою скорочення видатків з міського бюджету та зниження споживання енергії будівлями  ЗК пропонується запровадити наступні заходи:

утеплення стін фасаду та цоколю;

утеплення дахового перекриття (покрівлі);

утеплення підлоги / утеплення підвального перекриття;

модернізація системи опалення, встановлення ІТП;

встановлення сучасних опалювальних приладів;

модернізація системи вентиляції та освітлення;

впровадження інших енергоефективних заходів.

На території Звягельської МТГ функціонує 18 закладів культури. Мережа закладів культури територіальної громади складається із: міського Палац культури імені Лесі Українки, літературно-меморіального музею Лесі Українки, школи мистецтв, бібліотек - 5 од., музею родини Косачів, краєзнавчого музею, туристичного центру, клубних закладів - 7 од. У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі Палацу культури імені Лесі Українки.

Таблиця 1.5

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту комплексної термомодернізації  в громадських будівлях ЗК

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями | МВт-год/рік | 485,7 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 145,7 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 45 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,91 |
| Термін окупності заходу | років | 49,4 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кредитні кошти |  |
| Термін реалізації проекту | 2029-2030 |  |

1.6. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади соціального захисту населення)

Опис поточної ситуації

На даний час будівлі комунальної сфери мають значні втрати тепла через огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам. У частині будівель закладів соціального захисту населення (ЗСЗН) відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії  в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення, переважно відсутнє регулювання споживання на радіаторах опалення. Частина теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває, як правило, у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для забезпечення необхідного стану енергоефективності та суттєвому продовженню строку їх експлуатації.

Запропоновані рішення

Для досягнення підвищення рівня енергоефективності будівель пропонується запровадити наступні заходи:

утеплення фасаду та цоколю;

утеплення дахового перекриття;

встановлення енергозберігаючих вікон та дверей;

модернізація систем опалення, вентиляції та освітлення

модернізація інженерних мереж;

впровадження інших енергоефективних заходів.

У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано впровадження заходів з підвищення енергоефективності щонайменше у 2 закладах соціального захисту населення.

Таблиця 1.6

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проектів підвищення енергоефективності в громадських будівлях ЗСЗН

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії громадськими будівлями (інші бюджетні будівлі) | МВт-год/рік | 102 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 30,6 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 14,6 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,3 |
| Термін окупності заходу | років | 48,7 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2024-2026 |  |

Проекти реалізуються за кошти бюджету міської  територіальної  громади. Їх реалізація,  в першу чергу, матиме соціальний ефект.

1.7. Використання відновлювальних джерел енергії в громадських будівлях

Опис поточної ситуації

Переважна більшість комунальних будівель споживають енергію, яка постачається із зовнішніх мереж та виробляється із викопних джерел енергії. Робота частини обладнання установок в громадських будівлях потребує безперебійного електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює належне функціонування об'єктів та створює загрозу здоров'ю і життю людей. На сьогодні проблема частково вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично необхідного обладнання. Більшість з них розраховано на використання дизельного палива або бензину, що суттєво підвищує вартість електроенергії та збільшує викиди шкідливих речовин. При цьому вартість електроенергії для бюджетних будівель суттєво зростає. Громада потребує посилення енергонезалежності шляхом впровадження ВДЕ та поступової заміни викопних джерел енергії. У громаді розроблено Програму розвитку ВДЕ та впроваджено перші пілотні проекти. Також громада приєдналася до ініціативи SUN4Ukraine, що передбачає взяття на себе зобов'язання по досягненню кліматичної нейтральності до 2050 року.

Запропоновані рішення

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. Важливим чинником підвищення ефективності роботи сонячної електростанції (СЕС) та забезпечення стабільного енергопостачання є використання акумуляторних батарей, які дозволяють накопичити надлишок генерації та  забезпечити електроживлення критично важливих пристроїв.

Проектом передбачено встановлення СЕС гібридного типу (з акумуляторними накопичувачами) на дахах громадських будівель.

Громада має досвід встановлення СЕС. Станом на 01.12.2025 функціонують 7 СЕС на комунальних об'єктах загальною потужністю понад 0,4 МВт.

Використання СЕС дозволить:

- скоротити витрати на електроенергію з місцевого бюджету,

- замістити споживання електроенергії з традиційних викопних джерел на сонячну енергію та відповідно скоротити викиди СО2;

- забезпечити резервне електроживлення споживачів у період відсутності зовнішнього електропостачання.

У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано встановлення  щонайменше 5 СЕС у секторі “Громадські будівлі”..

Таблиця 1.8

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання ВДЕ в громадських будівлях (гібридні  СЕС)

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Генерація електричної енергії | МВт-год/рік | 176 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 12,6 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 1,9 |
| Термін окупності заходу | років | 6,8 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), ЕСКО |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

2. Житлові будівлі

2.1. Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергоефективних заходів,  стимулювання мешканців до створення ОСББ та використання енергозберігаючих технологій

Опис поточної ситуації

У Звягельській громаді нараховується понад 200 багатоквартирних будинків. Значна кількість мешканців багатоквартирних будинків, незважаючи на високу доступність інформації, не є достатньо обізнана щодо впровадженням енергоефективних заходів, а також можливостей їх фінансування із зовнішніх джерел. Як наслідок, у місті майже відсутні проекти комплексної термомодернізації багатоквартирного житлового фонду та досить високий питомий рівень енергоспоживання.

Запропоновані рішення

З метою покращення ситуації необхідно проводити інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності мешканців щодо енергоефективних заходів. Дані заходи будуть скеровані на стимулювання мешканців до здійснення заходів з комплексної термомодернізації багатоквартирних житлових будинків, використання у домогосподарствах сучасного енергоефективного освітлення та побутової техніки, ощадливого користування водою та теплом. Також важливим складовою просвітницької кампанії є інформування мешканців та стимулювання їх до створення ОСББ (там, де вони відсутні), а також інформування щодо можливості їхньої участі в  державних та місцевих  програмах підтримки енергоефективності.

Проведення просвітницької кампанії здійснюватиметься як власними силами відповідальних підрозділів міської ради, так і з залученням зовнішніх експертів та передбачає також виготовлення інформаційних матеріалів та організацію навчальних поїздок із вивчення досвіду інших громад.

Таблиця 1.9

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту проведення просвітницької кампанії з інформування мешканців

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії житловими будівлями | МВт-год/рік | 113 090 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 1394,6 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 0,4 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн/ рік | 3,5 |
| Термін окупності заходу | років | 0,1 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

2.2. Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будівель  та використання ВДЕ в багатоквартирних будівлях.

Опис поточної ситуації

Енергетичний баланс громади показує, що найбільше споживають енергію житлові будівлі. Аналіз років забудови багатоквартирних будівель показує, що переважна більшість будівель побудовані у 60-90 роки і мають низькі енергоефективні характеристики. Зокрема, при їх будівництві використовувались матеріали з низькими показниками енергоефективності, а технології будівництва не були спрямовані на економне використання енергії. Майже в усіх будинках відсутні індивідуальні теплові пункти (ІТП).

Як наслідок, у Звягельській громаді мала кількість комплексно термомодернізованих багатоквартирних будинків та часто використовується клаптикове утеплення окремих квартир, що негативно впливає на строк експлуатації будівлі в цілому. Також потенціал використання дахових сонячних електростанцій залишається досі нереалізованим.

Запропоновані рішення

Вирішенням проблеми низької енергоефективності багатоквартирного житлового фонду є здійснення комплексної термомодернізації. Для будівель, де планується залучити кошти Фонду енергоефективності, потрібно провести енергетичний аудит та розробити сертифікат енергетичної ефективності з переліком відповідних заходів до впровадження. При енергомодернізації необхідно виконати наступні заходи: утеплення огороджуючих конструкцій (стін, даху, перекриття підвалу, цоколю); встановлення енергоефективних вікон і дверей у місцях загального користування, відновлення тамбурів; обладнання  будинків системами управління освітленням місць загального користування та заміна світильників на енергоефективні; встановлення ІТП та інших систем регулювання теплової енергії.

Також проектом передбачено встановлення гібридних СЕС на дахах багатоквартирних житлових будинків. Це дозволить частково компенсувати ріст тарифів на електроенергію та вирішити проблему з відсутністю електропостачання від централізованих мереж.

Очікувані результати:

- зниження теплових втрат та витрат на опалення;

- автоматичне регулювання подачі тепла відповідно до погодних умов;

- поліпшення мікроклімату у квартирах;

- продовження експлуатаційного строку будівель;

- підвищення інвестиційної вартості житла та привабливості мікрорайонів;

- зниження фінансового навантаження на мешканців щодо сплати ЖКП;

- підвищення рівня енергонезалежності.

Таблиця 1.10

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будівель

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії | МВт-год/рік | 113 090 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 7933 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 778,7 |
| Очікувана річна економія енергії | млн. грн/ рік | 18,4 |
| Термін окупності заходу | років | 42,4 |
| Джерело фінансування | Власні кошти мешканців, ФЕЕ, місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

Термін окупності досить значний з причини низьких тарифів, ріст яких стримується з боку держави у період воєнного стану. Прогнозується у майбутньому значний ріст вартості енергоносіїв, а отже і тарифів до економічно обґрунтованого рівня - відповідно термін окупності буде суттєво знижено.

2.3. Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергоефективних заходів та стимулювання мешканців домогосподарств до використання енергозберігаючих технологій

Опис поточної ситуації

У Звягельській громаді нараховується понад 11 тисяч індивідуальних житлових будинків. Значна частина власників приватних будинків, незважаючи на високу доступність інформації, не є достатньо обізнана щодо впровадженням енергоефективних заходів, а також можливостей залучення додаткових зовнішніх джерел фінансування. Як наслідок, такі будинки мають досить високий питомий рівень енергоспоживання.

Запропоновані рішення

З метою покращення ситуації необхідно проводити інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності мешканців щодо енергоефективних заходів. Дані заходи будуть скеровані на стимулювання мешканців до здійснення заходів з комплексної термомодернізації будинків, використання у домогосподарствах сучасного енергоефективного освітлення та побутової техніки, ощадливого користування водою та теплом. Також важливим складовою просвітницької кампанії є інформування мешканців щодо можливості їхньої участі в доступних програмах підтримки енергоефективності.

Проведення просвітницької кампанії здійснюватиметься як власними силами відповідальних підрозділів міської ради, так і з залученням зовнішніх експертів та передбачає також виготовлення інформаційних матеріалів та організацію навчальних поїздок із вивчення досвіду інших громад.

Таблиця 1.11

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту проведення просвітницької кампанії з інформування мешканців

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії житловими будівлями | МВт-год/рік | 197 166 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 2957,5 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 0,4 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн/ рік | 7,4 |
| Термін окупності заходу | років | 0,1 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

2.4. Термомодернізація одноквартирних житлових будівель. Встановлення ВДЕ в житлових будівлях.

Опис поточної ситуації

У Звягельській громаді нараховується понад 11 тисяч індивідуальних житлових будинків.  Енергетичний баланс громади показує, що найбільше споживають енергію житлові будівлі, зокрема індивідуальний житловий сектор. Аналіз років забудови індивідуальних будівель показує, що переважна більшість будівель має низькі енергоефективні властивості. Зокрема при їх будівництві використовувались будівельні матеріали з низькими показниками енергоефективності, технології будівництва не були скеровані на економне використання ПЕР.

Запропоновані рішення

Вирішенням проблеми низької енергоефективності індивідуального житлового фонду є здійснення комплексної термомодернізації. При енергомодернізації необхідно виконати наступні заходи: утеплення огороджуючих конструкцій (стін, даху, перекриття підвалу, цоколю); встановлення енергоефективних вікон і дверей, заміна світильників на енергоефективні; встановлення систем регулювання теплової енергії.

Значна частина опалювальних систем приватного житлового фонду створювались з використанням газових котлів. З урахуванням існуючої ситуації найбільш оптимальним є перехід  від газових систем опалення на твердопаливні без від'єднання від газової мережі. Твердопаливний котел працюватиме як основна робоча система опалення, а газовий буде як додатковий (у період наднизьких температур) або аварійний на випадок збоїв із постачанням палива.

Максимального ефекту модернізації опалювальної системи допомагають досягти теплогенератори на альтернативних джерелах. Зокрема, використання теплових насосів дозволяє за умови споживання 1 кВт*год електроенергії отримувати від 3 до 5 кВт*год теплової енергії. Така система особливо актуальна при використанні значних обсягів гарячого водопостачання упродовж усього року.

Значна кількість приватних будинків має високий технічний потенціал для встановлення гібридних СЕС, що дозволить забезпечити домогосподарства власною електроенергією, зменшити залежність від централізованого електропостачання, заощадити кошти мешканців на оплату ЖКП. При цьому надлишок енергії можливо продавати в мережу.

Таблиця 1.12

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних житлових будівель

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії індивідуальними будівлями | МВт-год/рік | 197166 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 47147,3 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 2470,5 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн/ рік | 117,6 |
| Термін окупності заходу | років | 21 |
| Джерело фінансування | Власні кошти мешканців |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

Термін окупності досить значний з причини низьких тарифів на природний газ та електроенергію, ріст яких стримується з боку держави у період воєнного стану. У разі росту тарифів до економічно обґрунтованого рівня, термін окупності суттєво буде знижено.

3. Об’єкти теплопостачання

3.1. Модернізація та технічне переоснащення котелень

Опис поточної ситуації

КП “Звягельтепло”, як основний надавач послуг центрального теплопостачання в громаді,  на сьогодні має багато викликів: зношеність значної частини теплових мереж та обладнання котелень, розбалансованість системи центрального теплопостачання, зміна клімату та фактичне зменшення тривалості опалювального періоду.

Вищезгадані чинники створюють значні труднощі для ефективного функціонування комунального підприємства та надання ним якісних послуг споживачам.

Разом з тим, КП “Звягельтепло” упродовж останніх років за рахунок власних інвестицій та коштів з місцевого бюджету активно впроваджує заходи з модернізації котелень. Однак через брак ресурсів котельне обладнання, яке встановлено на найбільших котельнях міста (мікрорайони "Зелені" та "Болгарбуд"), повністю вичерпало свій ресурс та споживає значну кількість природного газу. Для безперебійної подачі тепла обладнання потребує негайної заміни на сучасні енергоефективні аналоги.

Запропоновані рішення

Проектом передбачено модернізацію котелень із заміною котельного обладнання (заміна старих газових котлів на нові енергоефективні, аварійних димових труб, заміна установок хімічної водопідготовки та інші необхідні роботи). Планується встановлення газового обладнання конденсаційного типу, що  створить умови для максимально ефективного виробництва теплової енергії для споживачів. Це дозволить підняти рівень безпеки, забезпечити споживачів більш якісними послугами та знизити собівартість виробленої теплової енергії.

Впровадження цього заходу дозволить:

-	оптимізувати виробництва теплової енергії у відповідності до підключеного навантаження;

-	підвищити ефективність використання природного газу завдяки встановленню котлів з більшим високим коефіцієнтом корисної дії та впровадження погодного регулювання;

-	знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

-	зменшити ймовірність виникнення аварійних ситуацій та припинення теплопостачання;

-	підвищити якості послуг.

Таблиця 1.13

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на модернізацію котелень

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 1843,4 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 88,4 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 6,6 |
| Термін окупності заходу | років | 13,5 |
| Джерело фінансування | грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), місцевий бюджет, кошти підприємства |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2029 |  |

3.2. Реконструкція теплових мереж

Серйозною проблемою теплопостачання у громаді в цілому і, зокрема, на окремих ділянках, є низька надійність тепломереж та їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює втрати тепла.

За час експлуатації теплова ізоляція трубопроводів повністю втратила свої теплотехнічні властивості, а матеріали, з яких вони виготовлені, піддаються  корозії і руйнації. Це призводить до надлишкових втрат тепла та підвищує ризики витоків теплоносія. Подальша експлуатація таких тепломереж неможлива і потребує заміни.

Запропоновані рішення

Проектом передбачено повну заміну старих трубопроводів опалення на нові з високими показниками енергоефективності (загальна протяжність мереж, що буде замінена - 12 км в однотрубному обчисленні).

Заходом передбачається реалізація робіт, запланованих для підвищення ефективності та надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія, застосування новітніх технологій. У процесі робіть будуть застосовані трубопроводи з ППУ-ізоляцією, які є надійними та мають високий гарантійний термін експлуатації. Такі трубопроводи вже змонтовано на переважній більшості теплових мереж міста.

Проект дозволить покращити рівень якості надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Таблиця 1.14

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на реконструкцію теплових мереж

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 2271,2 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 106,5 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 6,9 |
| Термін окупності заходу | років | 15 |
| Джерело фінансування | місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

3.3. Заміна застарілого насосного обладнання

Опис поточної ситуації

У частині котелень громади використовується застаріле насосне обладнання, яке споживає значну кількість електроенергії, має достатньо великий рівень фізичного зносу, що може у подальшому збільшувати ризик виникнення аварійних ситуацій та потребує заміни на нове енергоефективне.

Запропоновані рішення

Пропонується замінити старе насосне обладнання на енергоефективні аналоги із встановленням автоматизованої системи управління.

Проект дозволить покращити рівень якості надання послуг споживачам теплової енергії, отримати економію споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварійних ситуацій.

Таблиця 1.15

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на заміну насосного обладнання

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 61,1 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 9,0 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,7 |
| Термін окупності заходу | років | 12,7 |
| Джерело фінансування | грантові кошти, місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2030 |  |

3.4. Впровадження розподіленої генерації

Опис поточної ситуації

В зв`язку з атаками  росії в Україні є перебої з електропостачанням, у тому і числі об'єктів критичної інфраструктури, що може призвести до припинення послуг з теплопостачання.  Встановлення когенераційних установок (КГУ) може забезпечити теплопостачальне підприємство власною електроенергією, підвищуючи його стійкість до перебоїв у електропостачанні у разі надзвичайної ситуації та забезпечуючи можливість для електроживлення іншої місцевої критичної інфраструктури.

Запропоновані рішення:

Проектом передбачено: розробка ПКД, підготовка площадок, монтажні та пусконалагоджувальні роботи з підключенням КГУ до зовнішніх мереж.

КГУ забезпечать одночасне виробництво електричної та теплової енергії, що дозволить значно підвищити загальну енергоефективність об'єктів, забезпечити додаткову економію коштів  та створити резервне джерело енергопостачання для забезпечення роботи критичної інфраструктури в аварійних ситуаціях.

Проєктом передбачено встановлення не менше трьох когенераційних установок на  міських котельнях.

Таблиця 1.16

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на впровадження розподіленої генерації

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 95 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 37,9 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 2,3 |
| Термін окупності заходу | років | 16,4 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2024-2028 |  |

3.5. Диспетчеризація

Опис поточної ситуації

Ефективна система управління виробничими процесами та енергоресурсами потребує постійного якісного аналізу багатьох параметрів і факторів та автоматизованого прийняття рішень у стандартних ситуаціях. Для забезпечення якісної моделі управління необхідне впровадження диспетчеризації та встановлення автоматизованих систем управління, які на даний час відсутні у КП "Звягельтепло".

Запропоновані рішення

Проєктом передбачено встановлення системи диспетчеризації та автоматизації  виробничих процесів підприємства (дистанційний збір використання енергоресурсів та автоматизований аналіз виробничих процесів).

Впровадження проекту дозволить підвищити ефективність використання ресурсів, покращить планування, якість надання послуг,  керованість та швидкість реагування  на нештатні ситуації, а також дозволить формалізувати та стандартизувати виробничі процеси

Таблиця 1.17

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на диспетчеризацію

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 60,6 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 7 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,3 |
| Термін окупності заходу | років | 23,3 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства |  |
| Термін реалізації проекту | 2029-2030 |  |

3.6. Використання ВДЕ на об’єктах теплопостачання

Опис поточної ситуації

У зв’язку з ситуацією, що склалась сьогодні в Україні, а саме значним скороченням лімітів природного газу та зростанням цін на нього, виникає необхідність використовувати альтернативні джерела енергії. Крім того, постійні обстріли енергетичної інфраструктури (у т.ч. газовидобувної та газопостачальної) створили ситуацію, коли використання газових котлів є не оптимальним через можливі перебої у постачанні даного енергоресурсу. Виробництво тепла в Звягелі забезпечують 26 котелень КП "Звягельтепло", але лише одна з них працює на біомасі, а інші використовують природний газ, що ставить централізоване теплопостачання  у повну залежність від постачання зовнішніх викопних джерел енергії.

Альтернативою цьому при виробництві теплової енергії є збільшення використання біомаси та встановлення теплових насосів. Біомаса є місцевим видом альтернативного палива, а отже її використання зміцнює енергетичну безпеку громади та створює інфраструктуру, що дає додаткові робочі місця в регіоні. Основним постачальником біомаси можуть бути місцеві агрокомпанії та лісові господарства. Біомаса має нижчу вартість, ніж викопні палива, відповідно, тариф на теплову енергію для споживачів може довше підтримуватися на сталому рівні.

Поряд з вищенаведеним у системах теплопостачання доцільно використовувати теплові насоси. Зокрема, використання теплових насосів дозволяє за умови споживання 1 кВт*год електроенергії отримувати від 3 до 5 кВт*год теплової енергії.

Через брак ресурсів котельне обладнання, яке встановлено на найбільших котельнях міста, повністю вичерпало свій ресурс та споживає значну кількість природного газу та потребує негайної заміни на сучасні енергоефективні аналоги, що використовують альтернативні джерела енергії.

Система електропостачання об'єктів центрального теплопостачання є повністю залежною від зовнішнього електроживлення та  вразливою до можливих зовнішніх відключень (аварій, обстрілів).  Тому для громади є вкрай важливим впровадження автономних джерел генерації електроенергії, у тому числі з використанням ВДЕ.

Запропоновані рішення

Комплексний підхід  передбачає впровадження проєктів ВДЕ на об'єктах Комунального підприємства "Звягельтепло", яке є основним постачальником теплової енергії в громаді:

- заміна застарілого котельного обладнання, що працює на природному газу,  на сучасне котельне обладнання, що використовує тверде  паливо (біомасу), щонайменше на одній котельні;

- встановлення теплового насосу (типу повітря- вода)  та його інтеграція в теплову мережу щонайменше на одній котельні;

- встановлення гібридної сонячної електростанції щонайменше на одному об'єкті КП“Звягельтепло”.

Впровадження проектів дозволить зменшити залежність системи центрального теплопостачання від викопного палива, забезпечити диверсифікацію джерел енергії та підвищити спроможність забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з теплопостачання, зменшити витрати коштів місцевого бюджету та комунального підприємства, а також знизити викиди СО₂.

Таблиця 1.18

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на об’єктах теплопостачання

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання | МВт-год/рік | 4793 |
| Очікувана річне заміщення енергії | МВт-год/рік | 498* |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 67,3 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 5,0 |
| Термін окупності заходу | років | 13,5 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства, місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2029 |  |

* - обсяг заміщення приведено пропорційно до річного обсягу споживання енергії на об'єктах системи теплопостачання (без урахування обсягів споживання теплової енергії її кінцевими споживачами)

4. Об’єкти водопостачання

4.1 Удосконалення системи управління та диспетчеризації виробничих процесів.

Опис поточної ситуації

У громаді функціонування об’єктів КП "Звягельводоканал" здійснюється переважно в ручному або частково автоматизованому режимі. Ефективна система управління виробничими процесами та енергоресурсами потребує постійного якісного аналізу багатьох параметрів і факторів та автоматизованого прийняття рішень у стандартних ситуаціях. Для цього необхідне впровадження диспетчеризація та встановлення автоматизованих систем управління, які на даний час відсутні у КП "Звягельводоканал". Також, підприємство має значні обсяги втрати води та потребує обладнання для пошуку витоків та несанкціонованих підключень до мережі. Відсутність сучасної диспетчерської системи унеможливлює повноцінний моніторинг стану обладнання, оперативне виявлення витоків чи аварій, а також ефективне управління навантаженням насосного обладнання.

Запропоновані рішення:

Заплановано впровадження системи автоматизації та диспетчеризації (типу SCADA) для моніторингу та контролю роботи водозабірних, водоочисних споруд, мережі водопостачання, яка дозволить:

˗        здійснювати дистанційний контроль роботи обладнання та об’єктів у цілому;

˗        своєчасно виявляти несправності, аварійні ситуації та втрати води в мережі;

˗        оптимізувати витрати електроенергії та води;

˗        зменшити вплив людського фактору у виробничому процесі.

Система включатиме елементи моніторингу, збору даних, аналітики та передачі сигналів у режимі реального часу.

Також проектом передбачено математичне та гідравлічне моделювання системи водопостачання та водовідведення, придбання обладнання для дослідження мереж водопостачання та водовідведення.

Таблиця 1.19

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності удосконалення системи управління та диспетчеризації виробничих процесів

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання | МВт-год/рік | 4131 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 217,5 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 15,0 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 2,4 |
| Термін окупності заходу | років | 6,3 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

4.2 Модернізація насосного обладнання

Опис поточної ситуації

На частині об’єктів водопостачання-водовідведення громади використовується застаріле насосне обладнання, яке споживає значну кількість електроенергії, має достатньо великий рівень фізичного зносу, що може у подальшому збільшувати ризик виникнення аварійних ситуацій та потребує заміни на нове енергоефективне. Також без системи керування увімкнення/вимкнення обладнання може призводити до гідравлічних ударів та до прискорення руйнування трубопроводів. Неузгодженість характеристик мережі з характеристиками встановленого насосного обладнання призводить до відхилень фактичних параметрів від робочої точки, наслідком чого є зменшення ККД, підвищення енерговитрат на подачу води, зменшення терміну експлуатації насосного обладнання. Ця ситуація часто є причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і як наслідок виходу з ладу та зниження ефективності й надійності роботи системи водопостачання в цілому.

Запропоновані рішення

Проект скерований на реконструкцію діючих насосних станцій, зокрема заміну існуючого обладнання на більш енергоефективне. З метою зменшення споживання електроенергії пропонується використати нове енергоефективне насосне обладнання у комплексі із системами плавного пуску та перетворювачами частоти.

Загалом в результаті реалізації проекту буде підвищено надійність системи водопостачання-водовідведення, зменшено витрати електроенергії на виробничі процеси та покращено якість води в мережі.

Таблиця 1.20

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту з модернізації насосного обладнання

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання | МВт-год/рік | 4131 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 118,3 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 12,5 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 1,3 |
| Термін окупності заходу | років | 9,6 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

4.3 Заміна аварійних мереж

Опис поточної ситуації

У Звягельській громаді послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються КП “Звягельводоканал”.

Однією з основних проблем у сфері водопостачання та водовідведення є зношеність мереж водопостачання та водовідведення. Зокрема, значна частина водогінних мереж вичерпали свій термін експлуатації. Унаслідок вимкнень/увімкнень системи (гідроудари), зсувів грунту, механічних навантажень та кліматичних перепадів руйнуються елементи мереж водопостачання-водовідведення, що призводить до втрат води. Також часті пориви та аварії в старих мережах призводять до регулярних відключень води для мешканців, значних фінансових втрат на аварійно-відновлювальні роботи та нераціонального використання місцевих ресурсів. Накопичення відкладень на внутрішніх стінках труб, потрапляння через тріщини ґрунту призводять до вторинного забруднення води, погіршення її смакових якостей та потенційних ризиків для здоров'я споживачів. Наразі втрати води під час транспортування у мережах КП“Звягельводоканал” складають близько 40%.

Запропоновані рішення

Даний проект спрямований на реконструкцію мереж водопостачання-водовідведення. У рамках проекту передбачено аудит мереж з метою виявлення аварійних ділянок. Також буде проведено розрахунок гідравлічних навантажень, розрахунок діаметрів трубопроводів. Проектом передбачено повну заміну старих трубопроводів на нові з облаштуванням необхідних елементів мереж водопостачання-водовідведення.

Загалом в результаті реалізації проекту буде підвищено надійність системи водопостачання-водовідведення, зменшено втрати води та витрати на електроенергію та аварійно-відновлювальні роботи, а також підвищено якість води в мережі.

Таблиця 1.21

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту із заміни аварійних мереж

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання | МВт-год/рік | 4131 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 335,1 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 101 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 3,7 |
| Термін окупності заходу | років | 27,3 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), місцевий бюджет, кошти підприємства |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

4.4 Використання відновлюваних джерел енергії на об’єктах водопостачання і водовідведення

Опис поточної ситуації

Об’єкти централізованого водопостачання та водовідведення належать до критичної інфраструктури громади та відіграють ключову роль у забезпеченні базових потреб населення. Експлуатація цих об’єктів, зокрема насосного обладнання, супроводжується високим рівнем споживання електроенергії, а тому КП «Звягельводоканал» є найбільшим споживачем електроенергії у комунальній сфері.

Для роботи обладнання необхідне стабільне електроживлення, адже навіть короткочасне його припинення може призвести до повної зупинки систем водопостачання та водовідведення. Це особливо актуально у період воєнного стану та частих відключень зовнішніх електромереж.

КП «Звягельводоканал» за підтримки міської ради вже встановив 2 сонячні електростанції на своїх об’єктах, які дозволяють частково компенсувати потребу  в електроенергії. Разом з тим, на підприємстві є ще ряд об’єктів, які мають потребу у власних джерелах розподіленої генерації.

На території комунального підприємства «Звягельводоканал» наявні технічно придатні площі для розміщення сонячних електростанцій, що відкриває можливості для впровадження відновлюваних джерел енергії.

Запропоновані рішення:

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. Важливим чинником підвищення ефективності роботи сонячної електростанції (СЕС) та забезпечення стабільного енергопостачання є використання акумуляторних батарей, які дозволяють накопичити надлишок генерації та  забезпечити електроживлення критично важливих пристроїв.

Проектом передбачено встановлення СЕС гібридного типу (з акумуляторними накопичувачами) на об’єктах КП «Звягельводоканал».

Використання СЕС дозволить:

-     скоротити витрати на електроенергію,

-  замістити споживання електроенергії з традиційних викопних джерел на сонячну енергію та відповідно скоротити викиди СО2;

-  	забезпечити резервне електроживлення об’єктів водопостачання-водовідведення у період відсутності зовнішнього електропостачання, а отже і підвищити якість надання відповідних послуг споживачам.

У рамках реалізації Муніципального енергетичного плану заплановано встановлення  СЕС загальною потужністю щонайменше 600 кВт.

Таблиця 1.22

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання гібридних СЕС об’єктах водопостачання-водовідведення

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Генерація електричної енергії | МВт-год/рік | 639,9 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 33 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн/ рік | 6,8 |
| Термін окупності заходу | років | 4,8 |
| Джерело фінансування | Місцевий бюджет, грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), ЕСКО. |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

5. Об’єкти зовнішнього освітлення

5.1. Реконструкція системи зовнішнього освітлення. Запровадження автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням. Встановлення ВДЕ на об’єктах зовнішнього освітлення

Опис поточної ситуації

Наявна система зовнішнього освітлення перебуває в робочому стані. Система нараховує понад 4 тисячі світлоточок. Переважна більшість світлоточок обладнані світлодіодними світильниками, однак частково використовуються світильники інших більш енергоємних типів (зокрема, ДНАТ). Аналіз встановлення світлоточок показує, що не всі світлоточки відповідають проектним параметрам. Так, світлодіодне освітлення часто монтувалося на існуючі опори, інколи без належного розрахунку точки встановлення. Управління системою освітлення здійснюється, як правило, у ручному режимі.

Загалом система зовнішнього освітлення у балансі енергоспоживання займає незначний відсоток, у той же час розвиток даного сектору є одним із основних складових безпеки мешканців і гостей громади та забезпечує комфортні умови проживання у ній.

Запропоновані рішення

Проектом передбачено модернізацію існуючих ліній із заміною інших типів світильників (ДНАТ, ДРЛ та ін.) на LED- аналоги та встановлення "розумних” систем керування на об'єктах зовнішнього освітлення громади. Проведення нових мереж вуличного освітлення відбуватиметься із використанням LED-технологій, впровадженням “розумних” систем керування та ВДЕ.

Роботи по проекту передбачають як комплекс робіт по підтриманню системи в належному стані (ремонт та заміна аварійних повітряних ліній електропередач, заміна опор в разі необхідності тощо), так і проведення розрахунку необхідної потужності світлоточок, відстані між ними та розрахунку встановлення світлової арматури (висоти встановлення LED-світильника та кута нахилу).

Впровадження “розумних” систем керування передбачає використання системи автоматичного керування зовнішнім освітленням (встановлення електронної пускорегулювальної апаратури, розвиток системи автоматизації керування рівнем світлового потоку та ін.).

Також у рамках проекту планується впровадження ВДЕ (у першу чергу - фотовольтаїка) у системі зовнішнього освітлення. Найбільшу доцільність використання ВДЕ має при будівництві нових ліній, де відсутні централізовані лінії електропередач; паркові зони та сквери, де прокладання кабелів може пошкодити ландшафт або потребує значних земляних робіт; дорожня сітка, де відстань до найближчої точки підключення до мережі є досить значною; а також критична інфраструктура, де освітлення має працювати безперебійно.

Впровадження проекту дозволить зменшити споживання електроенергії та відповідних витрат з місцевого бюджету на її оплату, зменшить експлуатаційні витрати на утримання мереж, підвищить рівень безпеки та покращить якість життя і комфорту мешканців громади.

Таблиця 1.23

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту реконструкції системи зовнішнього освітлення

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії на об’єктах зовнішнього освітлення | МВт-год/рік | 598 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 59,1 |
| Очікуване річне заміщення енергії | МВт-год/рік | 37,6 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 8,1 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,6 |
| Термін окупності заходу | років | 13,1 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства, місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

6. Об'єкти з управління побутовими відходами

6.1. Удосконалення системи управління та поводження з твердими побутовими відходами. Впровадження ВДЕ на об’єктах управління побутовими відходам

Опис поточної ситуації

Одним із суттєвих чинників погіршення екологічного стану громади є забруднення довкілля відходами, що утворюються в процесі господарської та соціально- побутової діяльності. Вирішення питань, пов`язанних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу відходів на стан здоров'я людей і навколишнє середовище, потребує особливої уваги.

Місцева система управління побутовими відходами є недостатньо ефективна та екологічно незбалансована. Вона характеризується недостатністю у системному плануванні, неорганізованим роздільним збором сміття, застарілою матеріально-технічною базою та нераціональним використанням вторинної сировини, що призводить до переповнення полігонів та негативного впливу на довкілля та здоров'я мешканців.

Сміттєвози, які вивозять побутові відходи на полігон, забруднюють навколишнє середовище через викиди спожитих ПММ (переважно дизпалива).

Хоча сектор поводження з побутовими відходами становить незначну частку в зведеному енергетичному балансі, його вплив на стан екології значний. Зменшення витрат палива на транспортування відходів повинно має відбутися одночасно зі зменшенням  обсягу відходів, котрі підлягають захороненню.

Запропоновані рішення:

Проектом передбачено комплекс заходів, а саме: розробка місцевого Плану управління відходами, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, влаштування майданчиків для роздільного збору сміття, повторне використання окремих видів відходів, встановлення сміттєсортувальної лінії на полігоні побутових відходів, придбання нових обладнання та техніки для збору і транспортування побутових відходів, а також для полігону ТПВ.

Розробка місцевого Плану управління відходами формує стратегічну візію на нормативне обґрунтування економічно ефективної та екологічно безпечної системи поводження з відходами, яка забезпечує мінімізацію захоронення, максимальну переробку ресурсів та підвищення санітарного добробуту громади.

З метою зменшення обсягу відходів, що потрапляють на полігон, запроваджується механізм сортування, роздільного збору, повторного використання та переробки побутових відходів. Таким чином, на полігон менша кількість відходів, що зменшує потребу у перевезенні. Особлива увага приділятиметься повторному використанню окремих видів відходів (пластик, скло, папір, деревина та ін.).

Встановлення сміттєсортувальної лінії на полігоні побутових відходів дозволить зменшити обсяги відходів, що підлягають захороненню.

Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище пропонуються кілька варіантів модернізації транспорту, що перевозить відходи або та працює на полігоні: закупівля нової техніки, що споживатиме менше ПММ, а також придбання електросміттєвозів.

Також важливою складовою проекту є проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення щодо поводження з ТПВ, необхідності роздільного збору сміття, зменшення випадків утворення несанкціонованих сміттєзвалищ тощо.

У результаті впровадження проекту удосконалиться система управління побутовими відходами, поліпшиться екологічна ситуація (зменшаться обсяги захоронення відходів, покращиться санітарний стан), оптимізується логістика та знизяться експлуатаційні витрати і споживання ПММ, покращиться якість надання послуг з вивезення сміття та підвищиться рівень екосвідомості мешканців громади.

Таблиця 1.24

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту удосконалення системи управління та поводження з твердими побутовими відходами та впровадження ВДЕ

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії | МВт-год/рік | 1079 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 133,6 |
| Очікувана річне заміщення енергії | МВт-год/рік | 54,9 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 82 |
| Очікувана річна економія енергії | млн. грн | 1,4 |
| Термін окупності заходу | років | 57,3 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства, міський бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2026-2030 |  |

Незважаючи на досить високий термін окупності, проект є доцільним через значні екологічний та соціальний ефекти.

7. Громадський транспорт

7.1. Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту. Впровадження електротранспорту.

Опис поточної ситуації

У громаді пасажирські перевезення є важливим елементом соціальної та економічної інфраструктури. Однак існуюча система громадського транспорту характеризується недостатнім рівнем якості для користувачів. ЇЇ покращення  потребує комплексного вирішення ряду проблем:

- Застарілий та зношений рухомий склад автопарку, що впливає на комфорт пасажирів, безпеку руху та енергоефективність перевезень. Автопарк громадського транспорту залежить від традиційних викопних джерел палива. Використання застарілих автобусів призводить до надмірного споживання паливно-мастильних матеріалів (переважно дизпалива) та високих експлуатаційних витрат. При цьому викиди шкідливих речовин є значним джерелом забруднення повітря у місті, негативно впливаючи на здоров'я мешканців та якість життя;

- недостатнє охоплення перевезеннями для жителів старостинських округів і віддалених мікрорайонів, що призводить до відтоку користувачів на користь індивідуального автотранспорту;

- відсутність системи обліку пасажирів та контролю пільгових перевезень, що  призводить до додаткових фінансових втрат та неможливості ефективного планування маршрутів і графіків;

- недостатній розвиток транспортної інфраструктури: старі або пошкоджені зупинки, відсутність інформаційних табло, а також низька доступність для маломобільних груп населення знижують якість перевезень та безпеку пасажирів.

Запропоновані рішення:

Для підвищення ефективності роботи громадського транспорту передбачено відповідні заходи:

- оптимізація існуючих внутрішніх маршрутів;

- встановлення інформативних табло на зупинках;

- створення системи автоматизованого контролю та моніторингу перевезень;

- заміна старих автобусів на нові з меншим споживанням ПММ;

- поступове переведення транспорту на біопаливо (біодизель /біоетанол);

- створення муніципальної транспортної служби;

- закупівля електроавтобусів.

Впровадження проекту забезпечить системне підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії у громадському транспорті, зниження обсягів споживання видів палива з викопних джерел, а також зростання якості автотранспортних послуг завдяки їх цифровізації та оновленню автопарку.

Таблиця 1.25

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту переведення/заміна громадського транспорту на використання альтернативних видів палива та енергії

| Найменування величини | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Річне споживання енергії | МВт-год/рік | 892,0 |
| Очікувана річна економія енергії | МВт-год/рік | 88,5 |
| Очікуване річне заміщення енергії | МВт-год/рік | 57,5 |
| Загальна вартість реалізації | млн. грн | 57,9 |
| Очікувана річна економія коштів | млн. грн | 0,8 |
| Термін окупності заходу | років | 65,8 |
| Джерело фінансування | Грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет), кошти підприємства, місцевий бюджет |  |
| Термін реалізації проекту | 2025-2030 |  |

Незважаючи на досить високий термін окупності, проект є доцільним через значні екологічний та соціальний ефекти.

Додаток 2

Вихідний стан енергетичного розвитку території Звягельської міської територіальної громади

Громадські будівлі

Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти (дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров`я (первинна та вторинна ланка), закладів культури, молоді та спорту, будівлями закладів соціального захисту населення, інших бюджетних установ, в т. ч. адміністративних будівель. Загалом у громаді є 67 установ, котрі включають 119 будівель загальною площею 143,30 тис. м².

Зведена інформація щодо громадських будівель наведено у таблиці 2.1 Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)

Мережа закладів загальної середньої освіти громади становить 16 закладів, з них: Ліцеїв –4 (з них 1 опорний заклад), гімназій – 12, філій ліцею – 2, 2 заклади загальної середньої освіти були закриті на   в яких у 2023/2024 навчальному році здобуває освіту 7167 учнів та учениць. У Звягельській міській територіальній громаді функціонує 15 закладів дошкільної освіти. Дошкільною освітою охоплено 1704 дитини у 76 групах : 11 ясельних, 65 дошкільних, 10 спеціального типу та 1 з короткотривалим перебуванням. Організовано освітній процес для 37 вихованців у 14 інклюзивних групах.

До мережі позашкільної освіти громади входить 2 заклади: Комунальний заклад “Центр позашкільної освіти” Звягельської міської ради, Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Звягельської міської ради ДЮКФП.  У громаді працює комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», фахівці якої проводять комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку дітей.

Спортивну діяльність громади забезпечують Дитячо-юнацька спортивна школи імені В.П.Єрмакова, Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а також спортивні громадські організації (у 2024 році їх налічується 24).

На території громади функціонує Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище професійне училище» (НВ ВПУ).

Фахову передвищу освіту надають 3 заклади: Звягельський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, Звягельський політехнічний фаховий коледж, Новоград-Волинський економіко-гуманітарний фаховий коледж.

Жителі Звягельської громади отримують медичні послуги в 3 комунальних закладах охорони здоров’я: КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня», КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” ЗМР, КНП "Стоматологічна поліклініка" ЗМР.

У Звягельській громаді функціонують 18 закладів культури. Мережа закладів культури територіальної громади складається: літературно-меморіального музею Лесі Українки, міського Палац культури імені Лесі Українки, школи мистецтв, бібліотеки - 5, музей родини Косачів, краєзнавчий музей, туристичний центр, клубні заклади - 7 .

Соціальні послуги в громаді надає управління соціального захисту населення ЗМР, Звягельський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Перелік громадських будівель та їх технічні характеристика наведено у Додатку 4 “Вихідні дані, що використовувалися для розроблення Муніципального енергетичного плану” Таблиця  4.1. “Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування.

У Додатку 4 “Вихідні дані, що використовувалися для розроблення Муніципального енергетичного плану” наведено  споживання енергоресурсів за групами громадських будівель.

Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти (додаток 7 ). Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт*год

| Найменування | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | 2074,11 | 1964,81 | 2025,72 | 1596,94 | 2183,94 | 1605,50 | 1715,47 |
| Природний газ | 474,57 | 445,95 | 445,95 | 388,11 | 799,30 | 492,69 | 351,80 |
| Теплова енергія на опалення | 14731,73 | 15836,07 | 12505,89 | 13205,74 | 15063,26 | 12266,85 | 12298,74 |
| Біопаливо | 2310,84 | 2401,56 | 1617,84 | 1648,08 | 2297,96 | 1698,10 | 2413,33 |
| Нафтопродукти | 47,94 | 59,03 | 38,57 | 50,57 | 49,35 | 48,67 | 44,16 |
| Разом | 19639,19 | 20707,42 | 16633,97 | 16889,44 | 20393,80 | 16111,81 | 16823,49 |

Рис. 2.1. Енергетичний баланс у секторі громадські будівлі за 2017-2023, МВт*год

Рис. 2.2. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2021 рік, МВт*год

Окрім розрахунку споживання енергоносіїв доцільно проаналізувати обсяги використання води бюджетними будівлями. Обсяги використання води всіма бюджетними будівлями, а також в розрізі групи будівель наведено в  Додатку 4.

З метою формування вартісних балансів використовуємо тарифи на основні види палива та ресурси для бюджетних установ ( Додаток 4).

Вартісний баланс у грн подано у таблиці 2.2. Дані наведено і у грн і в євро.

Для визначення суми в євро використано курс на відповідний рік Національного банку України: 31.12.2023 - 42,208 грн; 31.12.2022 - 38,95 грн;  31.12.2021 - 30,92 грн;  31.12.2020 - 34,74 грн; 31.12.2019 - 26,42 грн; 31.12.2018 - 31,71 грн; 31.12.2017 - 33,49 грн.

Таблиця 2.2

Вартісні баланси у секторі громадські будівлі

| Показники |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | млн. грн | 4,97 | 5,50 | 6,02 | 4,77 | 8,68 | 8,84 | 11,06 |
|  | тис.євро | 148,29 | 173,52 | 227,68 | 137,21 | 280,84 | 227,05 | 262,06 |
| Природний газ | млн. грн | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0,67 | 0,81 | 0,64 |
|  | тис.євро | 15,10 | 16,17 | 14,71 | 9,49 | 21,79 | 20,68 | 15,04 |
| Теплова енергія на опалення | млн. грн | 17,78 | 22,41 | 16,76 | 16,19 | 29,28 | 34,05 | 35,25 |
|  | тис.євро | 530,81 | 706,68 | 634,49 | 466,14 | 946,77 | 874,25 | 835,09 |
| Біопаливо (ДРОВА) | млн. грн | 0,12 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 0,29 |
|  | тис.євро | 3,38 | 6,44 | 4,98 | 5,10 | 14,60 | 18,15 | 11,33 |
| Нафтопродукти | млн. грн | 1,15 | 1,62 | 1,00 | 1,06 | 1,28 | 2,41 | 2,31 |
|  | тис.євро | 38,58 | 51,40 | 26,43 | 36,72 | 39,43 | 93,87 | 97,39 |
| Разом | млн. грн | 24,52 | 30,24 | 24,33 | 22,54 | 40,33 | 46,70 | 49,54 |
|  | тис.євро | 736,15 | 954,20 | 908,28 | 654,65 | 1303,43 | 1234,02 | 1220,91 |

Рис. 2.3. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, млн. грн.

Рис. 2.4. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, тис. євро

Житлові будівлі

На території Звягельської міської територіальної  громаді наявні як поверхові багатоквартирні так і одноквартирні житлові будинки.  Станом на 01.01.2024 року у міській територіальній громаді нараховується 11 281 житлова будівля : 247 багатоквартирних будинків та 11 034 індивідуальних будинків (одноквартирних та двоквартирних).

Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків на території громади налічується в кількості 247 шт., з яких в м. Звягель – 231 шт. За висотністю багатоквартирні будинки одно-, дво-, три-, чотири-,  дев'ятиповерхові.

Споживання ПЕР житловими будинками громади наведено у Додатку № 4. Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього використано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Енергетичний баланс сектору житлові будівлі, МВт*год

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 60212,60 | 58904,21 | 47175,47 | 48518,15 | 55828,42 | 46837,72 | 44681,18 |
| Багатоквартирні будинки | 60212,60 | 58904,21 | 47175,47 | 48518,15 | 55828,42 | 46837,72 | 44681,18 |
| Електроенергія | 46446,34 | 45949,07 | 46633,54 | 46304,06 | 47558,51 | 47363,50 | 47403,73 |
| Багатоквартирні будинки | 25169,25 | 24765 | 25270,5 | 24481,8 | 25001,5 | 24999,6 | 25072,8 |
| Одноквартирні будинки | 21277,09 | 21184,07 | 21363,04 | 21822,26 | 22557,01 | 22363,90 | 22330,93 |
| Природний газ | 191891,72 | 174589,73 | 141692,10 | 131364,22 | 135743,03 | 135723,03 | 129264,62 |
| Багатоквартирні будинки | 51974,59 | 51306,02 | 46758,35 | 44853,21 | 43471,94 | 44173,94 | 43335,79 |
| Одноквартирні будинки | 139917,13 | 123283,7 | 94933,7 | 86511,0 | 92271,1 | 91549,1 | 85928,8 |
| Дрова | 78430,97 | 78766,9 | 81773,5 | 83887,0 | 90384,1 | 89883,4 | 88906,1 |
| Одноквартирні будинки | 78430,97 | 78766,9 | 81773,5 | 83887,0 | 90384,1 | 89883,4 | 88906,1 |
| Разом | 376981,63 | 358209,89 | 317274,60 | 310073,45 | 329514,05 | 319807,61 | 310255,64 |
| Багатоквартирні будинки | 137356,44 | 134975,23 | 119204,32 | 117853,16 | 124301,86 | 116011,26 | 113089,77 |
| Одноквартирні будинки | 239625,19 | 223234,66 | 198070,28 | 192220,29 | 205212,18 | 203796,35 | 197165,87 |

Рис. 2.5. Енергетичний баланс у секторі багатоквартирні будівлі за 2017-2023, МВт*год

Рис. 2.6. Енергетичний баланс у секторі одноквартирні будівлі за 2017-2023, МВт*год

Рис. 2.7. Структура енергетичного балансу житлових будівель за 2021 рік, МВт*год

Аналіз енергетичного балансу багатоквартирних будівель та одноквартирних показує, що основним видом енергії використовується природний газ (41 %).

З метою побудови вартісних балансів використаємо наступні дані наведені у Додатку 4. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.4

Загальний вартісний баланс для житлових будівель

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | млн грн | 65,60 | 75,01 | 67,59 | 69,97 | 80,51 | 67,54 | 64,43 |
|  | тис. євро | 1958,78 | 2365,40 | 2558,15 | 2014,00 | 2603,76 | 1734,09 | 1526,49 |
| Електрична енергія | млн грн | 41,80 | 55,60 | 78,34 | 77,79 | 79,90 | 79,57 | 125,15 |
|  | тис. євро | 1248,18 | 1753,34 | 2965,34 | 2239,23 | 2584,03 | 2042,89 | 2964,84 |
| Природний газ | млн грн | 140,60 | 129,41 | 113,02 | 105,06 | 114,64 | 115,05 | 109,58 |
|  | тис. євро | 4198,21 | 4081,00 | 4277,88 | 3024,28 | 3707,54 | 2953,88 | 2596,04 |
| Біомаса (дрова) | млн грн | 5,60 | 8,75 | 11,03 | 13,65 | 18,29 | 38,88 | 45,86 |
|  | тис. євро | 167,28 | 276,00 | 417,60 | 392,87 | 591,59 | 998,15 | 1086,57 |
| Всього | млн грн | 253,60 | 268,77 | 269,99 | 266,47 | 293,34 | 301,05 | 345,02 |
|  | тис. євро | 7572,46 | 8475,73 | 10218,97 | 7670,37 | 9486,92 | 7729,03 | 8173,94 |

Таблиця 2.5

Вартісні баланси для багатоквартирних будівель

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | млн грн | 65,60 | 75,01 | 67,59 | 69,97 | 80,51 | 67,54 | 64,43 |
|  | тис. євро | 1958,78 | 2365,40 | 2558,15 | 2014,00 | 2603,76 | 1734,09 | 1526,49 |
| Електрична енергія | млн грн | 22,65 | 29,97 | 42,45 | 41,13 | 42,00 | 42,00 | 66,19 |
|  | тис. євро | 676,39 | 944,99 | 1606,91 | 1183,92 | 1358,43 | 1078,29 | 1568,16 |
| Природний газ | млн грн | 38,08 | 38,03 | 37,30 | 35,87 | 36,71 | 37,45 | 36,74 |
|  | тис. євро | 1137,10 | 1199,27 | 1411,70 | 1032,61 | 1187,35 | 961,40 | 870,32 |
| Всього | млн грн | 126,33 | 143,00 | 147,34 | 146,97 | 159,22 | 146,99 | 167,36 |
|  | тис. євро | 3772,27 | 4509,66 | 5576,75 | 4230,53 | 5149,53 | 3773,79 | 3964,97 |

Таблиця 2.6

Вартісні баланси для одноквартирних будівель

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | млн грн | 102,52 | 91,38 | 75,72 | 69,19 | 77,92 | 77,61 | 72,84 |
|  | тис. євро | 3061,11 | 2881,73 | 2866,18 | 1991,66 | 2520,19 | 1992,48 | 1725,72 |
| Електрична енергія | млн грн | 19,15 | 25,63 | 35,89 | 36,66 | 37,90 | 37,57 | 58,95 |
|  | тис. євро | 571,79 | 808,35 | 1358,44 | 1055,31 | 1225,61 | 964,60 | 1396,68 |
| Біомаса (дрова) | млн грн | 5,60 | 8,75 | 11,03 | 13,65 | 18,29 | 38,88 | 45,86 |
|  | тис. євро | 167,28 | 276,00 | 417,60 | 392,87 | 591,59 | 998,15 | 1086,57 |
| Всього | млн грн | 127,27 | 125,76 | 122,65 | 119,50 | 134,11 | 154,06 | 177,66 |
|  | тис. євро | 3800,18 | 3966,07 | 4642,22 | 3439,84 | 4337,39 | 3955,24 | 4208,97 |

Рис. 2.8. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, млн. грн.

Рис. 2.9. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, тис. євро

Рис. 2.10. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, млн. грн.

Рис. 2.11. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, тис. євро

Рис. 2.12. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, млн. грн.

Рис. 2.13. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, тис. євро.

Водопостачання

Водопостачання у Звягельській громаді забезпечує КП ЗМР «Звягельводоканал», джерелом водопостачання є поверхневі води представлені р. Случ, також має обмежені підземні водні ресурси.

Система водопостачання складається із:

● 3 станцій водопідготовки;

● 5 водопровідних насосних станцій (ВНС) І і ІІ підйомів;

● 16 підвищувальних насосних станцій (ПНС), які забезпечують водою багатоповерхову забудову міста;

● розподільчої системи трубопроводів загальною протяжністю 196 км. 92% трубопроводів (180 км) повністю використали свій термін дії і підлягають заміні.

Стічні води самопливними колекторами надходять до 11 каналізаційних насосних станцій. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 89 км. Усі стічні води міста подаються головною каналізаційною насосною станцією на очисні споруди каналізації.

Потужність каналізаційних очисних споруд становить 17 000 м3/добу. Очисні споруди каналізації для очищення стічних вод застосовують повну біологічну очистку з примусовою аерацією.

Загальний забір води за 2023 р. становив 4 684,44 тис.м3, із яких на потреби населення відпущено 23,3%, на потреби підприємств близько 24,2%, на виробничі потреби ВУВКГ використано близько 14,5% і втрати становлять близько 38%. Із загальної кількості населення (55,8 тис. чол.) 57,8% забезпечене централізованим водопостачанням.

Централізованим водопостачанням охоплені 39 833 чол., водовідведенням 24 398 чол. Річний обсяг виробництва води становить – 2589,2 тис.м3. Загальна протяжність вуличних водопровідних мереж становить 219 км. Кількість насосних станцій у системі водопостачання – 3 шт..

Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання становить  18826 абонентів, з яких:

- побутові споживачі - 18 121 абонентів,

- бюджетні установи   -  55 абонентів,

- інші споживачі - 650 абонентів.

За даними КП «Звягельводоканал» у 2023 році річний обсяг виробництва питної води склав 2589,2 тис. м3. Загальні обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги споживання води та обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачів, обсяги спожитої електричної енергії на централізоване водопостачання   наведено у Додатку 4.

При розрахунку проектів сталого енергетичного розвитку інформація було використано інформацію щодо переліку насосних станцій централізованого водопостачання та їх характеристик, а також характеристик свердловин у системі централізованого водопостачання та характеристики водонапірних башт у системах централізованого водопостачання та інформацію щодо характеристик очисних споруд

З метою побудови енергетичних балансів враховуємо обсяг палива, котре використовують для обслуговування автотранспорту підприємства. Загальних обсяг енергетичних ресурсів у секторі водопостачання наведено у Додатку 4. Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.7 та на рис. 2.14.

Таблиця 2.7

Енергетичний баланс сектору водопостачання та водовідведення, МВт*год

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія (активна) | 3631,80 | 3751,30 | 3632,60 | 3573,80 | 3749,30 | 3409,60 | 3093,90 |
| Природний газ | 48,83 | 64,79 | 85,45 | 92,96 | 105,17 | 21,60 | 30,99 |
| Теплова енергія | 29,75 | 30,56 | 18,93 | 14,57 | 14,39 | 0,00 | 0,00 |
| Біомаса | 753,73 | 683,00 | 701,62 | 673,55 | 678,64 | 623,95 | 676,62 |
| Нафтопродукти | 380,08 | 385,54 | 341,40 | 325,34 | 273,83 | 266,18 | 329,17 |
| Разом | 4844,19 | 4915,19 | 4780,00 | 4680,22 | 4821,32 | 4321,33 | 4130,67 |

Рис. 2.14 Енергетичний баланс у секторі водопостачання, МВт*год

Вартісні баланси наведені у табл. 2.8. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.8

Вартісні баланси у секторі водопостачання

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | млн грн | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 10,8 | 15,2 | 19,9 | 20,9 |
|  | тис. євро | 260,3 | 328,9 | 452,4 | 315,7 | 492,3 | 510,3 | 495,5 |
| Теплова енергія | млн грн | 0,039 | 0,046 | 0,026 | 0,019 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | тис. євро | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природний газ | млн грн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | тис. євро | 2,3 | 3,9 | 5,5 | 3,9 | 7,8 | 2,7 | 3,2 |
| Біомаса (дрова) | млн грн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
|  | тис. євро | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 4,7 | 6,7 | 9,3 |
| Нафтопродукти | млн грн | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,6 |
|  | тис. євро | 24,2 | 31,2 | 31,3 | 20,1 | 21,8 | 33,3 | 39,0 |
| Разом | млн грн | 9,69 | 11,66 | 13,04 | 11,70 | 16,31 | 21,54 | 23,09 |
|  | тис. євро | 289,48 | 367,76 | 493,72 | 343,41 | 527,60 | 553,05 | 546,95 |

Рис. 2.15. Вартісний баланс у секторі водопостачання, млн. грн.

Рис. 2.16. Вартісний баланс у секторі водопостачання, євро

Зовнішнє освітлення

Постачання електричної енергії для Звягельської міської територіальної громади здійснює АТ «Житомиробленерго». Утриманням мережі вуличного зовнішнього освітлення та технічним обслуговуванням в Звягельській міській територіальній громаді займається  комунальне підприємство «Звягельсервіс».

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення наведено у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

| № | Показник | Од. вим. | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення | шт. | 4490 |
| 2 | Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього | км | 185,7 |
|  | - повітряних ліній | км | 175,2 |
|  | - кабельних ліній | км | 10,5 |
| 3 | Кількість електричних лічильників | шт. | 99 |
| 4 | Протяжність вулиць | км | 257 |
| 5 | Загальна кількість світлоточок, всього | шт. | 4490 |
|  | - в т. ч. LED - світлодіодна лампа | шт. | 4170 |
| 6 | Кількість необхідних світлоточок | шт. | 100 |

Таблиця 2.10

Енергетичний баланс в секторі зовнішнього освітлення,  Мвт*год

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | Мвт*год | 523,67 | 514,36 | 505,05 | 464,03 | 582,07 | 365,62 | 520,61 |
| Нафтопродукти | Мвт*год | 115,37 | 114,48 | 80,25 | 89,14 | 111,00 | 73,98 | 77,27 |

Рис. 2.17 Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, МВт*год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії (таблиця 2.11) та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Таблиця 2.11

Загальний вартісний баланс у секторі вуличного освітлення

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на придбання електричної енергії | млн грн | 1,311 | 1,482 | 1,602 | 1,560 | 2,548 | 1,946 | 3,307 |
|  | тис. євро | 39,13 | 46,74 | 60,62 | 44,91 | 82,42 | 49,97 | 78,345 |

Рис. 2.18. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, млн. грн.

Рис. 2.19. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, тис. євро.

Теплопостачання

Послуги зі здійснення транспортування, постачання теплової енергії, надання послуги з централізованого опалення в Звягельській міській територіальній громаді здійснюється комунальним підприємством « Звягельтепло» ЗМР.

На балансі підприємства - 27 котелень, подача теплоносія своїм споживачам здійснюється 26 котельнями та одна котельня перебуває в оренді (КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» укладено договір з ТОВ «ТЕПЛО УКРАЇНА» на здійснення постачання теплової енергії, виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії (деревна тріска)).

Котельні комунального підприємства ЗМР «Звягельтепло» працюють на природному газу - 25, одна – на дровах. Характеристики котелень централізованого теплопостачання  наведено в Додатку 4 “Вихідні дані, що використовувалися для розроблення Муніципального енергетичного плану”

Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального сезону. Дотримання температурного режиму на підприємстві здійснюється згідно температурного графіка в автоматичному режимі. Температурний графік розроблений з якісно-кількісним регулюванням, оскільки з боку споживачів є багато невирішених проблем щодо розподілу теплоносія в межах внутрішньобудинкових систем опалення. Реконструкція, оновлення обладнання теплопостачального підприємства значно випереджає заміну внутрішньої системи опалення в межах житлових будинків.

Втрати тепла в  теплових мережах на підприємстві  становлять 6,5%.

Основні показники роботи теплогенеруючого підприємства наведено у Додатку 4. До централізованого теплопостачання приєднано 266 будівель, серед яких:

- 167 – житлові будівлі  (8288 домогосподарств),

- 64 будівля бюджетної сфери,

- 35 будівель інших непобутових споживачів.

З метою побудови енергетичного балансу необхідно перевести споживання енергії теплопостачальним підприємством у Мвт*год. Для цього використовуємо перевідні коефіцієнти Додаток 7.

Таблиця 2.12

Енергетичний баланс в секторі теплопостачання, Мвт*год

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Природний газ | МВт*год | 4097,66 | 5081,03 | 4466,02 | 3360,80 | 4870,60 | 4019,28 | 4582,17 |
| Електрична енергія | МВт*год | 69,04 | 71,25 | 72,73 | 53,88 | 79,13 | 64,28 | 80,12 |
| Нафтопродукти | МВт*год | 164,91 | 146,57 | 132,13 | 134,80 | 110,71 | 93,55 | 130,30 |
| Всього | МВт*год | 4331,61 | 5298,85 | 4670,88 | 3549,47 | 5060,43 | 4177,10 | 4792,59 |

Рис. 2.20. Енергетичний баланс у секторі теплопостачання, МВт*год

З метою побудови вартісного балансу використовуємо чинні тарифи за відповідними роками та середньорічний курс НБУ. Розрахункові дані приведено у табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Вартісні баланси у секторі теплопостачання

| Найменування | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | млн грн | 0,173 | 0,205 | 0,231 | 0,181 | 0,346 | 0,342 | 0,509 |
|  | тис. євро | 5,160 | 6,475 | 8,730 | 5,215 | 11,204 | 8,785 | 12,056 |
| Природний газ | млн грн | 35,995 | 64,864 | 48,937 | 36,827 | 61,654 | 75,400 | 89,712 |
|  | тис. євро | 1074,787 | 2045,550 | 1852,283 | 1060,063 | 1993,983 | 1935,826 | 2125,362 |
| Нафтопродукти | млн грн | 0,382 | 0,379 | 0,331 | 0,268 | 0,280 | 0,479 | 0,663 |
|  | тис. євро | 11,399 | 11,946 | 12,542 | 7,704 | 9,058 | 12,308 | 15,696 |
| Вартість енергоресурсів, всього | млн грн | 36,549 | 65,449 | 49,499 | 37,275 | 62,280 | 76,222 | 90,883 |
|  | тис. євро | 1091,35 | 2063,97 | 1873,56 | 1072,98 | 2014,24 | 1956,92 | 2153,11 |

Рис. 2.21. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, млн. грн.

Рис. 2.22. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, тис. євро.

Управління відходами

Збирання твердих побутових відходів на території громади здійснює ТОВ «Міськкомунсервіс» Вивозом сміття  займається Комунальне підприємство Звягельської міської ради “Звягельсервіс”. Збирання та вивезення рідких відходів з вигрібних ям приватних домогосподарств здійснюється спеціально обладнаними транспортним засобами - вакуумними асенізаційними автоцистернами КП  «Звягельводоканал» ЗМР  та  технікою приватних компаній.

Єдиним діючим є полігон твердих побутових відходів розташований на північний схід передмістя міста Звягель, урочище Ржатківка,  в 1,7 км від очисних споруд міста Звягель, на землях запасу Чижівської сільської територіальної громади, площею 11,1982 га. Балансоутримувачем полігону є КП «Звягельсервіс» ЗМР. Вивезенням побутових відходів на території Звягельської громади забезпечено 40,171 тис. мешканців, що становить 71% населення громади.

Загальна інформація про управління побутовими відходами на території територіальної громади, характеристика полігону побутових відходів, річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами  наведено у Додатку 4.

Енергетичний баланс відображений у Мвт*год (за перевідними коефіцієнтами, Додаток 7), наведено у таблиці 2.14

Таблиця 2.14

Енергетичний баланс сектору управління побутовими відходами, МВт*год

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | МВт*год | 0 | 0 | 5,60 | 5,70 | 5,65 | 5,80 | 6,00 |
| Нафтопродукти | МВт*год | 894,64 | 894,64 | 798,96 | 795,66 | 999,25 | 886,12 | 1073,24 |

Рис. 2.23. Енергетичний баланс у секторі управління відходами, МВт*год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у таблиці 2.15.

Таблиця 2.15

Вартісні баланси у секторі управління відходами

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | млн. грн | 0 | 0 | 0,018 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,038 |
|  | тис. євро | 0 | 0 | 0,672 | 0,552 | 0,800 | 0,793 | 0,903 |
| Нафтопродукти (бензин,дизель) | млн. грн | 2,059 | 2,413 | 2,131 | 1,660 | 2,604 | 4,875 | 5,550 |
|  | тис. євро | 61,48 | 76,08 | 80,67 | 47,79 | 84,21 | 125,15 | 131,48 |

Рис. 2.24. Вартісний баланс у секторі управління відходами, млн. грн.

Рис. 2.25. Вартісний баланс у секторі управління відходами, тис. євро.

2.3.7. Громадський транспорт

У Звягельській міській територіальній громаді послуги пасажирських перевезень надають 4 приватних перевізники, в тому числі перевезення пасажирів міського сполучення здійснюють 2 приватних перевізники по 9 маршрутах, приміського сполучення - 3 приватних перевізники по 3 маршрутам. Щоденно перевезення пасажирів громади здійснює 15 автобусів, з них по місту курсує 7 автобусів.

Загальна протяжність міських маршрутів складає 170 км, приміських маршрутів - 86,2 км. Існуючий річний загальний обсяг міських пасажирських перевезень, якій забезпечується автобусним транспортом та легковими автомобілями (приватними) орієнтовно становить 10,5 млн. пасажирів.

Загальна інформація про громадський транспорт, тарифи на паливо (з ПДВ) й усереднений тарифи на проїзд (з ПДВ) наведено у Додатку 4.

Річне споживання палива громадським транспортом розраховано на підставі довжини маршруту, кількості рейсів та середньої витрати палива на 100 км. Розрахункові відомості наведено у таблиці 2.16 та на рисунку 2.26

Таблиця 2.16

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі громадського транспорту

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафтопродукти (дизель) | МВт*год | 1891,10 | 1812,32 | 1155,79 | 1004,15 | 962,72 | 897,61 | 892,30 |

Рис. 2.26. Енергетичний баланс у секторі громадського транспорту, МВт*год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ. Розрахункові дані приведено у табл. 2.17.

Таблиця 2.17

Вартісні баланси у секторі громадського транспорту

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафтопродукти | млн. грн | 4,11 | 4,84 | 3,31 | 2,38 | 2,38 | 5,14 | 4,67 |
|  | тис.євро | 122,76 | 152,48 | 125,36 | 71,46 | 79,04 | 132,08 | 110,71 |

Рис. 2.27. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, млн. грн.

Рис. 2.28. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, тис. євро.

2.3.8. Електропостачання

Постачання електроенергії на території Звягельської громади здійснює АТ «Житомиробленерго».  Споживання електричної енергії за категоріями споживачів наведено у Додатку 4.

Енергетичний баланс відображений у Мвт*год (за перевідними коефіцієнтами, Додаток 7), наведено у таблиці 2.18.

Таблиця 2.18

Енергетичний баланс сектору електроенергетика за категоріями споживачів, МВт*год

| Показник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутові споживачі | 47352,8 | 48318,2 | 50154,7 | 56611,3 | 48236,1 | 46737,6 |
| Бюджетні установи | 6785 | 6480 | 5900 | 6850 | 6100 | 6300 |
| Інші категорії непобутових споживачів | 47615 | 45520 | 35700 | 46750 | 46700 | 46300 |
| Загальний обсяг постачання електричної енергії споживачам | 101752,8 | 100318,2 | 91754,7 | 110211,3 | 101036,1 | 99337,6 |

Таблиця 2.19

Вартісний баланс за категоріями кінцевих споживачів сектору електропостачання, млн. грн

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутові споживачі | млн. грн | 43,312 | 57,297 | 81,175 | 84,260 | 95,107 | 81,037 | 123,387 |
|  | тис. євро | 1293,277 | 1806,903 | 3072,470 | 2725,094 | 3075,906 | 2080,532 | 2923,176 |
| Бюджетні установи | млн. грн | 17,183 | 19,639 | 19,051 | 17,193 | 29,250 | 38,979 | 40,698 |
|  | тис. євро | 513,079 | 619,343 | 721,090 | 494,893 | 945,973 | 1000,745 | 964,179 |
| Інші категорії непобутових споживачів | млн. грн | 257,137 | 293,221 | 318,140 | 308,505 | 482,533 | 537,889 | 631,003 |
|  | тис. євро | 7678,013 | 9246,956 | 12041,639 | 8880,393 | 15605,849 | 13809,735 | 14949,146 |

Рис. 2.30. Вартісний баланс сектору електропостачання, млн.грн.

Рис. 2.31. Вартісний баланс сектору електропостачання, тис.євро

При аналізі сектор енергопостачання не було визначено як пріоритетний сектор, тому і не буде проведено інвестиційних балансів. А також не розроблено відповідні проекти та інші розрахунки. Даний сектор включено в описову частину з метою аналізу споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів та видами енергії.

Загальні висновки по сектору наступні:

- Реорганізація підприємств електропостачання привела, до складнощів щодо збору даних;

- Відсутні дані щодо сектору кінцевих споживачів багатоквартирні будинки та одноквартирні та двоквартирні будинки

Газопостачання

Газопостачання та транспортування природного газу на території Звягельської МТГ у різний час здійснювали ПАТ “Житомиргаз”, АТ «Оператор Газорозподільчої системи «Житомиргаз»  та  Житомирська філія ТОВ «Газорозподільчі Мережі України».

Сформована на даний час система теплопостачання громади – централізована. Бюджетні установи опалюються від централізованого теплопостачання в основному на газовому паливі. Теплопостачання існуючих будівель індивідуальної житлової забудови від індивідуальних котлів, а багатоквартирних будинків -  від централізованого теплопостачання та  індивідуальних котлів.

Система газопостачання в громаді характеризується досить високим рівнем розвитку. На даний момент газифіковано деякі населені пунктів громади (Наталівка, Майстрів, Майстрів воля ). Кількість абонентів Звягельського району становить:

побутові споживачі: 23309 абонентів;

бюджетні установи та комунальні підприємства: 24 абоненти;

промислові підприємства: 124 абоненти;

інші категорії непобутових споживачів: 1 абонет;

релігійні організації: 8 абонентів.

Мережа газопроводів на території Звягельської МТГ розвивається, підключаються нові споживачі та оптимізуються шляхи розведення трубопроводів. Але детальна технічна інформація щодо газотранспортної системи на території громади відсутня.

На території Звягельської міської територіальної громади 11 034 приватних житлових будинків, 98,1% з яких газифіковані. В м. Звягель – 9 010 приватних будинків. Приватні будинки є основним споживачем природного газу.

За останні роки відбулось декілька реорганізацій підприємств, які забезпечували газопостачання в регіоні. З 1 липня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 1131 від 28.06.2023 року  АТ «Оператор Газорозподільної системи «Житомиргаз» припинив ліцензійну діяльність на території Житомирської області. Провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу в Житомирській області здійснює Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Основним напрямком діяльності Житомирської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України” є розподіл природного газу населенню, установам, організаціям бюджетної сфери, промисловим і комунально-побутовим споживачам за регульованим тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Постійні зміни призводять до складнощів, а інколи і неможливості зібрати інформацію щодо споживання газу за категоріями споживачів.

Споживання природного газу за категоріями споживачів наведено у таблиці 2.20.

Таблиця. 2.20

Споживання природного газу за категоріями споживачів (тис. м3)

| Показник | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | 642,207 | 839,603 | 813,591 | 849,860 | 878,189 | 812,849 | 809,573 |
| Побутові споживачі (населення) | 20 435,753 | 18 593,156 | 15 089,680 | 13 989,800 | 14 456,127 | 14 453,997 | 13 566,200 |
| Промислові підприємства | 1 632,161 | 1 528,912 | 1 568,042 | 1 568,959 | 1 621,257 | 1 168,003 | 1 624,390 |
| Інші категорії непобутових споживачів | 7 883,437 | 8 868,552 | 7 343,200 | 7 466,886 | 8 748,717 | 7 256,653 | 7 224,832 |
| Релігійні організації | 6,742 | 8,369 | 7,010 | 4,372 | 4,066 | 5,859 | 2,696 |
| Разом | 30 600,300 | 29 838,592 | 24 821,523 | 23 879,877 | 25 708,356 | 23 697,361 | 23 227,691 |

Рис. 2.32. Структура споживання природнього газу за категоріями споживачів за 2021 рік, МВт·год

Рис. 2.33. Динаміка споживання електроенергії, МВт*год

Додаток 3

КЛЮЧОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ

Таблиця 3.1

Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу

| 1 | Загальні дані |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | Базовий рік |
| 1 | Рік застосування показників | рік | 2021 |
| 2 | Найменування області | - | Житомирська |
| 3 | Найменування територіальної громади | - | Звягельська МТГ |
| 4 | Переважаючий характер рельєфу | - | рівнинний |
| 5 | Чисельність населення | осіб | 61 543 |
| 6 | Кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту | осіб | 2 |
|  | Загальний фонд місцевого бюджету (фактично виконані видатки): | - | - |
| 7 | Поточні видатки (код 2000) | тис. грн | 496 359,6 |
| 8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) | тис. грн | 42 832,1 |
| 9 | Оплата теплопостачання (код 2271) | тис. грн | 27 970,7 |
| 10 | Оплата водопостачання та водовідведення (код 2272) | тис. грн | 2 156,9 |
| 11 | Оплата електроенергії (код 2273) | тис. грн | 10 673,5 |
| 12 | Оплата природного газу (код 2274) | тис. грн | 1 028,5 |
| 13 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (код 2275) | тис. грн | 1 002,5 |
| 14 | Оплата енергосервісу (код 2276) | тис. грн | 0,0 |
|  | Спеціальний фонд місцевого бюджету (фактично виконані видатки): | - | - |
| 15 | Поточні видатки (код 2000) | тис. грн | 12 873,5 |
| 16 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) | тис. грн | 112,4 |
| 17 | Оплата теплопостачання (код 2271) | тис. грн | 82,7 |
| 18 | Оплата водопостачання та водовідведення (код 2272) | тис. грн | 4,8 |
| 19 | Оплата електроенергії (код 2273) | тис. грн | 23,8 |
| 20 | Оплата природного газу (код 2274) | тис. грн | 0,3 |
| 21 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (код 2275) | тис. грн | 0,8 |
| 22 | Оплата енергосервісу (код 2276) | тис. грн | 0,0 |
| 23 | Загальне кінцеве споживання енергії | MВт·год | 380 818,8 |
| 24 | Виробництво відновлювальної енергії на території територіальної громади | MВт·год | 0,0 |

| 2 | Громадські будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Кількість громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | од. | 80 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | од. | 16 |
|  | будівлі закладів освіти | од. | 18 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | од. | 20 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | од. | 3 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | од. | 23 |
| 2 | Загальна площа громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | м² | 143 297,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | м² | 22 150,0 |
|  | будівлі закладів освіти | м² | 70 223,0 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | м² | 28 511,0 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | м² | 2 600,0 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | м² | 19 813,0 |
| 3 | Опалювальна площа громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | м² | 134 394,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | м² | 20 756,0 |
|  | будівлі закладів освіти | м² | 66 805,0 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | м² | 27 655,0 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | м² | 2 200,0 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | м² | 16 976,0 |
| 4 | Опалювальний об'єм громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | м³ | 488 550,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | м³ | 85 668,0 |
|  | будівлі закладів освіти | м³ | 247 510,0 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | м³ | 91 655,0 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | м³ | 10 399,0 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | м³ | 53 317,0 |
| 5 | Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу | м² | 143 297,0 |
| 6 | Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії | м² | 0,0 |
| 7 | Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат | м² | 43 196,0 |
| 8 | Загальна площа термомодернізованих громадських будівель | м² | 0,0 |
| 9 | Загальна площа громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням | м² | 0,0 |
| 10 | Фактичне споживання енергії на опалення громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, у тому числі: | - | - |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 20,4 |
|  | - біомаса | т | 61,9 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 3 178,0 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 421,9 |
|  | будівлі закладів освіти | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 22,9 |
|  | - біомаса | т | 450,0 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 5 633,0 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 581,5 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 20,0 |
|  | - біомаса | т | 44,2 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 2 846,3 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 939,1 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 0,0 |
|  | - біомаса | т |  |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 167,4 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 23,9 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 21,8 |
|  | - біомаса | т |  |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 1 127,7 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 216,2 |
| 11 | Фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | тис. кВт⋅год | 2 182,7 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | тис. кВт⋅год | 421,9 |
|  | будівлі закладів освіти | тис. кВт⋅год | 581,5 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | тис. кВт⋅год | 939,1 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | тис. кВт⋅год | 23,9 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | тис. кВт⋅год | 216,2 |

| 3 | Житлові будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Загальна кількість домогосподарств на території територіальної громади | од. | 19 375 |
| 2 | Кількість домогосподарств у багатоквартирних будинках | од. | 8 341 |
| 3 | Кількість житлових будівель, всього, у тому числі: | од. | 11 281 |
|  | будівлі одноквартирні | од. | 10 482 |
|  | будівлі двоквартирні | од. | 552 |
|  | будівлі багатоквартирні | од. | 242 |
|  | будівлі для колективного проживання | од. | 5 |
| 4 | Загальна площа житлових будівель, всього, у тому числі: | м² | 1 857 885,0 |
|  | будівлі одноквартирні | м² | 1 257 876,0 |
|  | будівлі двоквартирні | м² | 66 204,0 |
|  | будівлі багатоквартирні | м² | 533 805,0 |
|  | будівлі для колективного проживання | м² | 0,0 |
| 5 | Опалювальна площа житлових будівель, всього, у тому числі: | м² | 1 857 885,0 |
|  | будівлі одноквартирні | м² | 1 324 080,0 |
|  | будівлі двоквартирні | м² | 0,0 |
|  | будівлі багатоквартирні | м² | 523 129,0 |
|  | будівлі для колективного проживання | м² | 10 676,0 |
| 6 | Фактичне споживання енергії на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | - | - |
|  | будівлі одноквартирні | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 9 826,5 |
|  | - біомаса | т | 103 236,1 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 0,0 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 25 029,7 |
|  | будівлі двоквартирні | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 0,0 |
|  | - біомаса | т | 0,0 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 0,0 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | будівлі багатоквартирні | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 4 629,6 |
|  | - біомаса | т | 0,0 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 48 003,8 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | будівлі для колективного проживання | - | - |
|  | - природний газ (опалення) | тис. м³ | 0,0 |
|  | - біомаса | т | 0,0 |
|  | - вугілля | т | 0,0 |
|  | - торф | т | 0,0 |
|  | - теплова енергія (опалення) | Гкал | 0,0 |
|  | - електрична енергія (опалення) | тис. кВт⋅год | 0,0 |
| 7 | Фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | тис. кВт⋅год | 47 558,5 |
|  | будівлі одноквартирні | тис. кВт⋅год | 22 557,0 |
|  | будівлі двоквартирні | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | будівлі багатоквартирні | тис. кВт⋅год | 25 001,5 |
|  | будівлі для колективного проживання | тис. кВт⋅год | 0,0 |
| 8 | Загальна площа житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням | м² | 0,0 |
|  | будівлі одноквартирні | м² | 0,0 |
|  | будівлі двоквартирні | м² | 0,0 |
|  | будівлі багатоквартирні | м² | 0,0 |
|  | будівлі для колективного проживання | м² | 0,0 |

| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Загальна кількість світлоточок (працюючих і непрацюючих) в системі зовнішнього освітлення, всього, у тому числі: | од. | 4 160 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | од. | 20 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | од. | 4 100 |
|  | в паркових зонах | од. | 20 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | од. | 20 |
| 2 | Кількість непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | од. | 0 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | од. | 0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | од. | 0 |
|  | в паркових зонах | од. | 0 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | од. | 0 |
| 3 | Загальна електрична потужність всіх працюючих світлоточок, всього, у тому числі: | кВт | 208,0 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | кВт | 0,0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | кВт | 0,0 |
|  | в паркових зонах | кВт | 2,0 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | кВт | 0,0 |
| 4 | Річне споживання електричної енергії для функціонування системи зовнішнього освітлення, всього, у тому числі: | тис. кВт⋅год | 465,7 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | тис. кВт⋅год | 463,5 |
|  | в паркових зонах | тис. кВт⋅год | 2,2 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | тис. кВт⋅год | 0,0 |
| 5 | Кількість світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла | од. | 3926 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | од. | 0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | од. | 3906 |
|  | в паркових зонах | од. | 20 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | од. | 0 |

| 5 | Сфера теплопостачання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Опалювальна площа громадських будівель (бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету), приєднаних до систем централізованого теплопостачання | м² | 102 100,0 |
| 2 | Опалювальна площа всіх житлових будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | м² | 539 870,0 |
| 3 | Опалювальна площа багатоквартирних будинків, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | м² | 410 110,0 |
| 4 | Кількість домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | од. | 8288 |
| 5 | Загальний обсяг теплової енергії, виробленої на джерелах теплової енергії в системах централізованого теплопостачання | Гкал | 64 844,1 |
| 6 | Кількість теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання | Гкал | 230,0 |
| 7 | Кількість теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання | Гкал | 0,0 |
| 8 | Кількість теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання | Гкал | 0,0 |
| 9 | Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | т у.п. | 10 358,63 |
| 10 | Витрата електроенергії при виробництві теплової енергії | тис. кВт·год | 1 333,3 |
| 11 | Витрата електроенергії на транспортування теплової енергії | тис. кВт·год | 1,3 |
| 12 | Кількість теплової енергії відпущеної в теплові мережі | Гкал | 64 844,1 |
| 13 | Кількість теплової енергії поставленої (реалізованої) споживачам теплової енергії | Гкал | 61 215,3 |
| 14 | Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | м² | 0,0 |
| 15 | Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | м² | 410 110,0 |
| 16 | Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води | м² | 410 110,0 |
| 17 | Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії | м² | 0,0 |
| 18 | Опалювальна площа громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | м² | 9 210,0 |
| 19 | Опалювальна площа громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | м² | 102 020,0 |

| 6 | Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
|  | Системи водопостачання | - | - |
| 1 | Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання | осіб | 39 833 |
| 2 | Річний обсяг виробництва (забір і фільтрація) води в системі централізованого водопостачання | тис. м³ | 2 569,0 |
| 3 | Річний обсяг постачання води споживачам послуг з централізованого водопостачання | тис. м³ | 1 373,1 |
| 4 | Загальний обсяг споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання | тис. кВт⋅год | 1 626,8 |
| 5 | Річний обсяг споживання електричної енергії на виробництво (забір і фільтрацію) води | тис. кВт⋅год | 1 626,8 |
| 6 | Річний обсяг споживання електричної енергії на транспортування води | тис. кВт⋅год |  |
| 7 | Довжина мереж централізованого водопостачання | км | 219,0 |
| 8 | Загальний річний обсяг втрат води в системі централізованого водопостачання | тис. м³ | 1 195,9 |
| 9 | Річний обсяг втрат води при виробництві питної води | тис. м³ | 399,1 |
| 10 | Річний обсяг втрат води при транспортуванні питної води | тис. м³ | 796,8 |
|  | Системи водовідведення | - | - |
| 11 | Чисельність населення, яке охоплення послугою централізованого водовідведення | осіб | 12 350 |
| 12 | Річний обсяг збирання та транспортування стічних вод в системі централізованого водовідведення | тис. м³ | 2 045,9 |
| 13 | Річний обсяг скидання очищених стічних вод | тис. м³ | 2 045,9 |
| 14 | Загальний обсяг споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення | тис. кВт⋅год | 2 122,5 |
| 15 | Річний обсяг споживання електричної енергії на збирання та транспортування стічних вод | тис. кВт⋅год | 2 122,5 |
| 16 | Річний обсяг споживання електричної енергії на очищення та скидання стічних вод | тис. кВт⋅год |  |
| 17 | Обсяг утворених осадів стічних вод | тис. м³ |  |
| 18 | Обсяг утворених осадів стічних вод (об'єм в абсолютній сухій речовині) | тис. м³ |  |
| 19 | Обсяг утилізованих осадів стічних вод | тис. м³ |  |
| 20 | Обсяг утилізованих осадів стічних вод (об'єм в абсолютній сухій речовині) | тис. м³ |  |
| 21 | Обсяг виробництва теплової енергії з осадів стічних вод | Гкал |  |
| 22 | Обсяг виробництва електричної енергії з осадів стічних вод | тис. кВт⋅год |  |

| 7 | Сфера управління побутовими відходами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Чисельність населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів | осіб | 44 840 |
| 2 | Кількість домогосподарств, охоплених послугами з вивезення побутових відходів | од. | 15 150 |
| 3 | Загальна вага зібраних побутових відходів та території громади | т | 1 411,3 |
| 4 | Вага роздільно зібраних побутових відходів | т | 0,0 |
| 5 | Вага рецикльованих (перероблених) побутових відходів | т | 0,0 |
| 6 | Вага перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: | т | 0,0 |
|  | - спалено (термічно оброблено) | т | 0,0 |
|  | - потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії | т | 0,0 |
| 7 | Вага відновлених побутових відходів, всього, у тому числі: | т | 0,0 |
|  | - з виробництвом теплової та/або електричної енергії | т | 0,0 |
|  | - з виробництвом біогазу | т | 0,0 |
| 8 | Обсяг виробництва теплової енергії з термічно оброблених відходів | Гкал | 0,0 |
| 9 | Обсяг спалювання природного газу для термічної обробки відходів | тис. м³ | 0,0 |
| 10 | Обсяг виробництва електричної енергії з термічно оброблених відходів | тис. кВт⋅год | 0,0 |

| 8 | Громадський транспорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключові енергетичні показники | Од. вим. | 2021 |
| 1 | Загальний річний пасажирообіг громадського транспорту | тис. пас⋅км | 1 102,0 |
| 2 | Пасажирообіг громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі: | тис. пас⋅км | 1 102,0 |
|  | - тролейбуси | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - електроавтобуси | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - автобуси (у тому числі мікроавтобуси) | тис. пас⋅км | 1 102,0 |
| 3 | Пасажирообіг громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі: | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - метрополітен | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - трамваї | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - інший електричний рейковий транспорт | тис. пас⋅км | 0,0 |
|  | - інший неелектричний рейковий транспорт | тис. пас⋅км | 0,0 |
| 4 | Річне споживання енергії громадським нерейковим транспортом: | - | - |
|  | - тролейбуси - електрична енергія | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | - електроавтобуси - електрична енергія | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | - автобуси (у тому числі мікроавтобуси) | - | - |
|  | - бензин | тис. л | 0,0 |
|  | - дизель | тис. л | 97,8 |
|  | - скраплений (зріджений) газ | тис. л | 0,0 |
|  | - стиснений газ (метан) | м3 | 0,0 |
| 5 | Річне споживання енергії громадським рейковим транспортом: | - | - |
|  | - метрополітен - електрична енергія | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | - трамваї - електрична енергія | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | - інший електричний рейковий транспорт - електрична енергія | тис. кВт⋅год | 0,0 |
|  | - інший неелектричний рейковий транспорт - дизель | тис. л | 0,0 |

Додаток 4.

Вихідні дані, що використовувалися  для розроблення Муніципального енергетичного  плану

Сектор «Громадські будівлі»

Таблиця 4.1

Загальні характеристики будівель бюджетної сфери

| № | Показник | Од. вим. | Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта | Заклади охорони здоров’я | Заклади культури | Заклади молоді, спорт | Заклади соціального захисту населення | Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість бюджетних установ (закладів)* (бюджетів всіх рівнів) | од. | 34 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 67 |
| 2 | Кількість будівель* | од. | 53 | 28 | 21 | 8 | 3 | 6 | 119 |
| 3 | Загальна площа* | тис. м² | 92,373 | 28,51195 | 12,99129 | 1,794 | 2,6 | 5,027 | 143,30 |
| 4 | Кількість установ (закладів), що фінансуються з місцевого бюджету* | од. | 34 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 56 |
| 5 | Кількість будівель* | од. | 41 | 31 | 21 | 8 | 3 | 5 | 109 |
| 6 | Загальна площа* | тис. м² | 92,373 | 28,51195 | 12,99129 | 1,794 | 2,6 | 5,027 | 143,297 |
| 7 | Опалювана площа | тис. м² | 87,5619 | 27,655 | 10,53971 | 1,622 | 2,2 | 4,815 | 134,394 |
| 8 | Опалюваний об'єм | тис. м³ | 333,17882 | 91,655 | 31,51545 | 4,309 | 10,399 | 17,493 | 488,550 |
| 9 | Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС | од. | 34 | 20 | 15 | 2 | 3 | 6 | 80 |
| 10 | Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат | од. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Загальна площа термомодернізованих громадських будівель | м² | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого теплопостачання | од. | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| 14 | Кількість будівель з системою автономного теплопостачання | од. | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 15 | Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання | од. | 0 | 2 | 5 | 0 |  | 1 | 8 |
| 16 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання | од. | 26 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 68 |
| 17 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення | од. | 25 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 67 |

Таблиця 4.2

Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

| № | Назва і адреса бюджетної установи | Кількість будівель, шт.* | Вбудована чи окремо розташована | Рік прийняття в експлуатацію, (вказати) | Кількість поверхів, шт. | Площа основи будівлі, * м² | Опалювана площа, м² | Опалювальний об'єм, м³ | Клас енергетичної ефективності (вказується за наявності сертифікату) | Вид теплозабезпечення (централізоване, автономне) | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта | 34 |  |  |  | 92373,00 | 87561,90 | 333178,82 |  |  |  |
| 1 | Ліцей №1 ,вулиця Родини Косачів,5,місто Звягель |  |  |  |  | 9192,2 | 9097,1 | 28088 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | окремо | 1991 | 3 | 9192,2 | 9192,2 | 28088 |  | централізоване | 1 |
| 1.2 | Теплиця | 1 | окремо | 1991 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гімназія №2,вулиця Івана Франка,19,місто Звягель |  |  |  |  | 2386,7 | 2385,7 | 11989 |  |  |  |
| 1.1 | будівля школи | 1 | окремо | 1934 | 2 | 2386,7 | 2385,7 | 11989 |  | централізоване | 1 |
| 3 | Гімназія №3,вулиця Соборності 54,місто Звягель |  |  |  |  | 1586 | 2831 | 14357 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи з пристройкою | 1 | окремо | 1932\1967 | 2 | 1586,8 | 2281,6 | 11887 |  | централізоване | 2 |
| 1.2 | будівля Їдальні | 1 | окремо | 1947 | 1 | 490,5 | 365,5 | 1699 |  | централізоване | 1 |
| 1.3 | Будівля майстерні | 1 | окремо | 1961 | 1 | 223,3 | 183,8 | 771 |  | централізоване | 1 |
| 1.4 | Будівля гаража на четверо дверей | 1 | окремо | 1968 | 1 | 182,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Складське приміщення | 1 | окремо | 2006 | 1 | 27,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ліцей №4 ,вулиця Київська,46, місто Звягель |  |  |  | 3 | 2782 | 8347 | 25041 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | окремо | 1981 | 3 | 7529,9 | 8347 | 25041 | Е | централізоване | 1 |
| 5 | Гімназія №5 |  |  |  | 2 | 3262,5 | 3262,5 | 13235 |  |  |  |
| 1.1 | будівля школи 10130001 | 1 | окремо | 1934\1965 | 2 | 2974,5 | 2974,5 | 13235 |  | централізоване |  |
| 1.2 | будівля столової 10130002 | 1 | окремо | 1933 | 1 | 288 | 288 |  |  | централізоване |  |
| 6 | Гімназія №6,вулиця Князів Островських,58,місто Звягель |  |  |  |  | 4056,8 | 4056,8 | 19056 | Е |  |  |
| 1.1 | будівля школи | 1 | окремо | 1968 | 3 | 3447,2 | 4056,8 | 19056 | Е | централізоване | 1 |
| 7 | Гімназія №7,вулиця Житомирська 124,,місто Звягель |  |  |  |  | 6964 | 6856 | 30454 |  |  |  |
| 1.1 | будівля школи 101310016 | 1 | вбудована | 1989 | 3 | 5203 | 5203 | 22028 | G | центрадізоване | 1 |
| 1.2 | будівля школи 1014310001 | 1 | вбудовано | 1936 | 2 | 1354 | 1354 | 6955 | G | центрадізоване | 1 |
| 1.3 | будівля майстерні 10131002 | 1 | окремо | 1936 | 1 | 407 | 299 | 1471 | G | центрадізоване | 1 |
| 8 | Гімназія №8,вулиця Дружби, 50,місто Звягель |  |  |  | 2 | 6170 | 5116 | 16627 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | окремо | 2011 | 2 | 6170 | 5116 | 16627 |  | централізоване |  |
| 9 | Гімназія №9,вулиця Гоголя 9,місто Звягель |  |  |  |  | 5200 | 4003 | 18935 |  | централізоване |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | окремо | 1946,1975,1984 | 2 | 5200 | 4003 | 18935 | G |  |  |
| 10 | Гімназія №10,вулиця Гетьмана Сагайдачного,215,місто Звягель |  |  |  |  | 4618,5 | 3983 | 13792,535 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | вбудовано | 1998 | 3 | 2729,37 | 2093,87 | 7747,319 |  | централізоване | 1 |
| 1.2 | Будівля №2 | 1 | вбудовано | 1960 | 1 | 338,86 | 338,86 | 1084,352 |  | централізоване |  |
| 1.3 | Будівля №3 | 1 | окремо | 1927 | 1 | 393,37 | 393,37 | 1258,784 |  | централізоване | 1 |
| 1.4 | Актовий зал | 1 | вбудовано | 1992 | 1 | 246 | 246 | 787,2 |  | централізоване | 1 |
| 1.5 | Спортзал | 1 | вбудовано | 2005 | 1 | 910,9 | 910,9 | 2914,88 |  | централізоване | 1 |
| 11 | Ліцей №11 вул.Андрія Верхогляда, 3/8 |  |  |  | 3 | 8120,1 | 8483 | 25449 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля школи | 1 | окремо | 1994 | 3 | 8120,1 | 8483 | 25449 |  | централізоване | 1 |
| 12 | Гімназія Великий Молодьків с.В.Молодьків,вул.Шевченка,16 Г |  |  |  |  | 3479,5 | 3479,5 | 10275 |  | автономне |  |
| 1.1 | будівля школи | 1 | окремо | 1992 | 2 | 3479,5 | 3479,5 | 10275 |  | автономне | 1 |
| 1.2 | котельня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наталівська гіімназія,с.Наталівка,провулок Шкільний,3 |  |  |  |  | 1367 | 1367 | 5432 |  | централізоване |  |
| 1.1 | будівля школи | 1 | окремо | 1982 | 2 | 1367 | 1637 | 6031 | В | централізоване | 1 |
| 14 | Пилиповицький ліцей,с.Пилиповичі,вул.Шкільна,1 |  |  | 1975 | 2 | 3117,3 | 2789 | 12707 |  | автономне |  |
|  | будівля школи | 1 | окремо | 1975 | 2 | 3117,3 | 2789 | 12707 |  | автономне | 1 |
| 15 | Дідовицька філія Пилиповицького ліцею |  |  |  |  | 533 | 521,6 | 1538,72 |  | автономне |  |
|  | будівля школи | 1 | окремо | 1983 | 1 | 532,20 | 418,3 | 2627 |  | автономне | 1 |
| 16 | Майстрівська філія Пилиповицького ліцею |  |  |  | 1 | 321,7 | 227 | 534 |  |  |  |
|  | будівля школи | 1 | окремо | 1969 | 1 | 321,7 | 178 | 534 |  | автономне | 0 |
| 1 | Заклад дошкільної освіти №1 "Джерельце" вул.Ольги Косач-Кривинюк,буд.17-А м.Звягель |  |  |  |  | 908,5 | 1264 | 5389 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1983 | 2 | 908,5 | 1264 | 5389 |  | централізоване | 1 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти №2"Калинка"вул.Академіка Лисіна,буд 24 м.Звягель |  |  |  |  | 1247 | 1292,4 | 5498 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1988 | 2 | 935,5 | 1292 | 5498 |  | централізоване | 1 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти № 4 "Сонечко" Звягельської міської ради |  |  |  |  | 1100 | 1071 | 5208 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1963 | 2 | 708 | 1071 | 5208 |  | централізоване | 2 |
| 1.2 | службове приміщення | 1 | окремо | 1963 | 1 | 190,9 |  |  |  | централізоване | 1 |
| 4 | Заклад дошкільної освіти №5 "Віночок" вул. Юрія Глухова 2-А, м.Звягель |  |  |  |  | 1005 | 1048 | 4931 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1964 | 2 | 656 | 1048 | 4931 |  | централізоване | 1 |
| 5 | Заклад дошкільної освіти №6 "Дзвіночок", вул.Василя Стуса 2-А м.Звягель |  |  |  |  | 1902 | 1791 | 7123 | G |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1966,1969 | 2 | 2159 | 1791 | 7123 |  | централізоване | 1 |
| 6 | Заклад дошкільної освіти №8 "Пролісок", вул. Лесі Українки, 54 м.Звягель |  |  |  |  | 824,2 | 890 | 3783 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1967 | 2 | 785,12 | 890 | 3783 |  | централізоване | 1 |
| 7 | Заклад дошкільної освіти №9 " Перлинка" Звягельської міської ради,вулиця Гранітна,10 |  |  |  |  | 569,1 | 390 | 1370 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО |  | окремо | 1956,1975 | 1 | 569,1 | 390 | 1370 |  | центрадізоване | 1 |
| 8 | Центр розвитку дитини "Дельфін" вул. Природна , 4 м. Звягель Звягельський р-н. Житомирська обл. 11700 |  |  |  |  | 913,5 | 1765 | 8164 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1994 | 2 | 1827,7 | 1765 | 8164 |  | централізоване | 1 |
| 9 | Заклад дошкільної освіти №13 "Ромашка" вул.Василя Карпенка,буд 57-Б, м.Звягель |  |  |  |  | 1247 | 1273,4 | 5540 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1985 | 2 | 1247 | 1273 | 5540 |  |  |  |
| 10 | Заклад дошкільної освіти №14 "Золотий ключик" Звягельської міської ради провулок Шкільний, буд.3, місто Звягель |  |  |  |  | 1928 | 2271 | 10304 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1990 | 2 | 1388,9 | 2271 | 10304 |  | централізоване | 1 |
| 11 | Заклад дошкільної освіти №15 "Грайлик" Звягельської міської ради,вул.Гоголя15А | 3 |  |  |  | 1026,7 | 1664,8 | 4314 |  |  |  |
| 1.1 | Будівля ЗДО | 1 | окремо | 1973 | 2 | 1026,7 | 1665 | 4314 |  | централізоване | 1 |
| 1.2 | Складське приміщення | 1 | окремо | 1973 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овочесховище | 1 | окремо | 1973 | 1 | 41 |  |  |  |  |  |
| 12 | Заклад дошкільної освіти " 16 "Веселка" Звягельськоїї міської ради вул.Гоголя,15Б | 3 |  |  |  | 1702 | 2610 | 9942 | G |  |  |
| 1.1 | Будівля ЗДО | 1 | окремо | 1983 | 2 | 3311,1 | 2372 | 9942 |  |  | 1 |
| 1.2 | овочесховище | 1 | окремо | 1983 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | складське приміщення | 1 | окремо | 1983 | 1 | 53 |  |  |  |  |  |
| 13 | Пилиповицький ЗДО "Калинка", село Пилиповичі, вл. Довженка б.28 |  |  |  |  | 220,3 | 220,3 | 660 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 2015 | 1 | 220,3 | 220,3 | 660 |  | автономне | 1 |
| 14 | Наталівський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Звягельської міської ради, с.Наталівка, вул.Заводська 7, 11742 | 2 |  |  |  | 368,1 | 368,1 | 1487 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 1986 | 1 | 368,1 | 368 | 1487 |  | централізоване | 1 |
| 1.2 | будівля | 1 | окремо | 1986 | 1 | 158 | 107 | 107 |  |  |  |
| 15 | Великомолодьківський ЗДО "Сонечко " | 1 |  |  |  | 246,8 | 246,8 | 617 |  |  |  |
| 1.1 | будівля садочка | 1 | вбудовано в приміщення В.Молодьківської гімназії | 2016 | 1 | 246,8 | 246,8 | 617 |  | котельня гімназії |  |
| 16 | Дідовицький Заклад дошкільної освіти "Краплинка" Звягельської міської ради вул.Київська,буд 36,с.Дідовичі | 1 |  |  |  | 229,3 | 229,3 | 680 |  |  |  |
| 1.1 | будівля ЗДО | 1 | окремо | 2015 | 1 | 229,3 | 229,3 |  |  |  |  |
| 17 | Комунальний заклад "Центр позашкільної освіти" | 2 |  |  |  | 1043 | 994,6 | 4035,56 |  |  |  |
| 1.1 | Комунальний заклад "Центр позашкільної освіти" Звягельської міської ради, вул. Князів Острозьких, 46 | 1 | окремо | 1975 | 2 | 482,7 | 487 | 1999 |  |  |  |
| 1.2 | Комунальний заклад "Центр позашкільної освіти" Звягельської міської ради, вул. Шевченка, 31 | 1 | вбудовано в жилому будинку |  | 1 | 507,6 | 507,6 | 2036,56 |  |  |  |
| 18 | Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Звягельської міської ради,вул.Євгена Коновальця 6,.Звягеля | 1 |  |  |  | 1325 | 1367 | 6623 |  |  |  |
|  | Будівля ДЮКФП | 1 | окремо | 1938 | 2 | 1325 | 1367 | 6623 |  |  |  |
| 2 | Заклади охорони здоров’я | 3 | 29 |  |  | 12637,15 | 27121,37 | 93312,80 |  |  |  |
| 2.1 | будівля лікувального корпусу | 1 | окремо розташована | 1986р. | 5 | 1759,1 | 7470,8 | 21665,3 | G | централізоване | 1 |
| 2.2 | будівля поліклінічного корпусу | 1 | окремо розташована | 1980р. | 5 | 1211,7 | 4983,0 | 14203 | G | централізоване | 1 |
| 2.3 | будівля травматологічного відділення | 1 | окремо розташована | 1936р. | 2 | 1049,0 | 2259,7 | 10805 |  | централізоване | 1 |
| 2.4. | будівля пологово (хірургічного) відділення | 1 | окремо розташована | 1939р. | 2 | 1803,1 | 3693,79 | 16408 |  | централізоване | 1 |
| 2.5. | будівля інфекційного відділення | 1 | окремо розташована | 1932р. | 2 | 963,2 | 1959,26 | 7898 |  | централізоване | 1 |
| 2.6. | будівля шкірно-венерологічного, наркологічного відділення | 1 | окремо розташована | 1973р. | 1 | 895,5 | 852,6 | 3492 |  | централізоване | 1 |
| 2.7. | будівля інформаційно-аналітичного відділу | 1 | окремо розташована |  | 1 | 248,7 | 337,3 | 995 |  | централізоване | 1 |
| 2.8. | будівля господарської служби | 1 | окремо розташована |  | 1 | 327,9 | 511,5 | 1377 |  | централізоване | 1 |
| 2.9. | будівля харчоблоку | 1 | окремо розташована |  | 2 | 457,6 | 874,8 | 2700 |  | централізоване | 1 |
| 2.10. | будівля паталогоанатомічного відділення | 1 | окремо розташована | 2002р. | 1 | 554,7 | 587,34 | 2108 |  | централізоване | 1 |
| 2.11. | будівля відділення відновного лікування | 1 | окремо розташована | 1937р. | 2 | 383,7 | 735,2 | 2671 |  | централізоване | 1 |
| ... | Всього Звягельська багатопрофільна лікарня | 11 |  |  |  | 9654,2 | 24265,29 | 84322,3 |  |  |  |
| 2.1 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1, вул. Військової доблесті,24 | 1 | вбудована | 1994 | 1 | 83,4 | 65,5 | 242,00 | - | централізоване | 1 |
| 2.2 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 2, вул. Військової доблесті,14 | 1 | вбудована | 1988 | 1 | 266,8 | 205,5 | 960,48 | - | централізоване | 1 |
| 2.3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 3, вул. Житомирська,27 | 1 | вбудована | 1987 | 1 | 131,10 | 105,3 | 400,14 | - | централізоване | 1 |
| 2.4. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4, Романа Шухевича,27-а | 1 | вбудована | 2016 | 1 | 153,50 | 116,9 | 379,93 | - | централізоване | 1 |
| 2.5. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, вул. 2-га Зелена,29 | 1 | окремо розташована | 2016 | 1 | 76,0 | 88,16 | 220,4 | - | автономне | 1 |
| 2.6. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 6, вул. Наталії Оржевської,27 | 1 | вбудована | 2014 | 1 | 405,3 | 470,15 | 1316,42 | - | централізоване | 1 |
| 2.7. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 7, вул. Наталії Оржеської,13 | 1 | вбудована | 2014 | 1 | 361,1 | 418,9 | 1172,92 | - | централізоване | 1 |
| 2.8. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №8, с. Наталівка вул. Звягельська,16 | 1 | окремо розташована | 2007 | 1 | 189,0 | 219,24 | 595,35 | - | автономне | 1 |
| 2.9. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №9, с. Пилиповичи, вул. Довженка,32 | 1 | окремо розташована | 1983 | 1 | 175,00 | 203,00 | 525,00 | - | автономне | 1 |
| 2.10. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 10 с. Великий Молодьків вул. Соборна,2Б | 1 | вбудована | 1973 | 1 | 176,9 | 70,18 | 495,32 | - | автономне | 1 |
| 2.11. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 11, вул. Соборності,13 | 1 | вбудована | 2024 | 1 | 285,4 | 213,8 | 828,00 | - | централізоване | 1 |
| 2.12. | Медичний пункт тимчасового базування с. Борисівка, вул. Центральна,16 | 1 | окремо розташована | 1977 | 1 | 62,4 | 62,4 | 137,28 | - | автономне |  |
| 2.13. | Медичний пункт тимчасового базування с. Дідовичі, вул. Київська,24 | 1 | окремо розташована | 1968 | 1 | 76,6 | 76,6 | 214,48 | - | автономне |  |
| 2.14. | Медичний пункт тимчасового базування с. Майстрів, вул. Віктра Козака,13 | 1 | вбудована | 2009 | 1 | 24,55 | 24,55 | 54,01 | - | автономне |  |
| 2.15. | Медичний пункт тимчасового базування с. Майстрова Воля, вул. Вишнева,19 | 1 | вбудована | 2008 | 1 | 22,8 | 22,8 | 61,56 | - | автономне |  |
| 2.16 | Медичний пункт тимчасового базування с. Маковиці, пров. Піонерський,7 | 1 | вбудована | 2004 | 1 | 29,8 | 29,8 | 65,56 | - | автономне |  |
| 2.17. | Медичний пункт тимчасового базування с. Груд, вул.Миру,24а | 1 | окремо розташована | 1970 | 1 | 27,5 | 27,5 | 74,25 | - | автономне |  |
| 2.18. | Медичний пункт тимчасового базування с. Городище, пров. Садовий,11 | 1 | вбудована | - | 1 | 20,0 | 20,0 | 52,0 | - | автономне |  |
| 2.19. | Медичний пункт тимчасового базування с. Олександрівка, вул. Центральна,8 | 1 | окремо розташована | 1988 | 1 | 104,0 | 104,0 | 260,0 | - | автономне |  |
| ... | Всього первинка | 19 | 17 окремо |  |  | 2671,15 | 2544,28 | 8055,10 |  |  |  |
| 2.1 | КНП "Стоматологічна поліклініка" Звягельської МР, м.Звягельвул.Шевченка,28/2 | 1 | Вбудована | 1976 | 1 | 311,8 | 311,8 | 935,4 |  | централізоване | 1 |
| 3 | Заклади культури | 21 | 15 окремо |  |  | 12954,99 | 10539,71 | 31937,65 |  |  |  |
| 3.1 | Звягельський палац культури площа Лесі Українки, 9 | 1 | окремо розташована | 1972 | 3 | 6431 | 4953 | 14859 |  | централізоване | 2 |
| 3.2 | Туристичний центр вул. Героїв майдану, 13 | 1 | окремо розташована | 1908 | 1 | 377,79 | 377,79 | 932 |  | централізоване | 1 |
| 3.3 | Бібліопростір вул. Житомирська, 25 | 1 | Вбудована | 1987 | 1 | 149,8 | 149,8 | 295,5 |  | централізоване | 1 |
| 3.4 | Бібліопростір вул. Замкова, 3/6 | 1 | Вбудована | 1990 | 1 | 167,1 | 142,3 | 355,75 |  | централізоване | 1 |
| 3.5 | Адміністративне приміщення бібліотеки вул. Замкова, 3/6 | 1 | Вбудована | 1990 | 1 | 84,6 | 63,6 | 159 |  | централізоване | 1 |
| 3.6 | Бібліопростір вул.Драгоманова 74 | 1 | окремо розташована | 1616 | 1 | 151,8 | 125,1 | 337,8 |  | автономне |  |
| 3.7 | Бібліопростір с. Наталівка вул. Шевченка, 22 | 1 | окремо розташована | 1960 | 1 | 51,5 | 42,9 | 76,78 |  | автономне | 1 |
| 3.8 | Музей родини Косачів вул. Родини Косачів, 5-А | 1 | окремо розташована | 1999 | 1 | 439 | 439 | 1740 |  | автономне |  |
| 3.9 | Музей Лесі Українки вул. Соборності,76/2 | 1 | окремо розташована | 1970 | 1 | 386,1 | 434 | 1172 |  | централізоване | 2 |
| 3.10 | Краєзнавчий музей вул. Соборності, 24 | 1 | окремо розташована | 1958 | 1 | 323,9 | 268,9 | 753 |  | автономне |  |
| 3.11 | Школа мистецтв вул. Соборності, 47 | 1 | Вбудована | 1962 | 3 | 340,4 | 604,72 | 1633 |  | централізоване |  |
| 3.12 | Школа мистецтв вул. Соборності, 51 | 1 | окремо розташована | 1902 | 1 | 195,5 | 163 | 522 |  | централізоване |  |
| 3.13 | Школа мистецтв вул. Соборності, 57 | 1 | окремо розташована | 1897 | 1 | 348,4 | 268 | 938 |  | централізоване |  |
| 3.14 | Школа мистецтв вул. Соборності, 62 | 1 | окремо розташована | 1925 | 1 | 215,3 | 203,1 | 711 |  | централізоване |  |
| 3.15 | Будинок культури с. Пилиповичі вул. Довженка, 1-А | 1 | окремо розташована | 1984 | 2 | 1344,3 | 897,4 | 2692 |  | автономне |  |
| 3.16 | Дозвіллєвий центр с. Наталівка вул. Звягельська, 16 | 1 | вбудована | 2007 | 2 | 142,5 | 112,7 | 513 |  | автономне | 1 |
| 3.17 | Будинок культури с. Великий Молодьків вул. Шевченка, 16-В | 1 | окремо розташована | 1992 | 2 | 774,8 | 582,2 | 1746,6 |  | автономне |  |
| 3.18 | Будинок культури с.Дідовичі, вул.Київська ,36 | 1 | вбудована | 1958 | 1 | 274,8 | 270 | 810 |  | автономне |  |
| 3.19 | Клуб с.Майстрів вул.Полянського,5 | 1 | окремо розташована | 1972 | 1 | 288 | 250,9 | 752,7 |  | автономне |  |
| 3.20 | Клуб с.Маковиці вул. Шевченка, 25 | 1 | окремо розташована | 2004 | 1 | 190 | 158,9 | 857,52 |  | автономне |  |
| 3.21 | Клуб с. Борисівка вул. Центральна, 19 | 1 | окремо розташована | 1980 | 1 | 314,7 | 32,4 | 81 |  | автономне |  |
| 4 | Заклади молоді та спорту |  |  |  |  | 1793,5 | 1621,8 | 4309,81 |  |  |  |
| 4.1 | Зал греко-римської боротьби, пл.Лесі України,9 | 1 | вбудована | 1974 | 3 | 334,3 | 334,3 | 702,32 |  | 1 | 3 |
| 4.2 | Зал карате, спортивно-ігровий зал, пл.Лесі України, 9 | 1 | вбудована | 1974 | 3 | 567,6 | 567,6 | 1362,24 |  | 1 | 0 |
| 4.3 | Зал важкої атлетики, вул.Соборності,7 | 1 | вбудована | 1975 | 3 | 86,3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4 | Зал вільної боротьби, вул. Замкова,7 | 1 | вбудована | 1990 | 9 | 301,5 | 301,5 | 693,45 |  | 2 |  |
| 4.5 | Зал загально-фізичної підготовки, вул.Волі,5 | 1 | вбудована | 1970 | 3 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6 | Зал важкої атлетики,Київська, 44а | 1 | окремо розташована | 2010 | 1 | 110 | 99,9 | 399,6 |  | 1 | 1 |
| 4.7 | Зал загально-фізичної підготовки, вул.Шевченка, 33 | 1 | окремо розташована | 1974 | 1 | 200 | 196,7 | 786,8 |  | 1 | 1 |
| 4.8 | Міський центр фізичного здоров`я Спорт для всіх (стадіон) вул. І. Мамайчука 13 | 1 | окремо розташована | 2005 | 2 | 121,8 | 121,8 | 365,4 |  | автономне |  |
| 5 | Заклади соціального захисту населення |  |  |  |  | 2645,65 | 2216,73 | 10399,6 |  |  |  |
| 5.1 | Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради (приміщення ДІЯ ЦЕНТР по вул. Шевченка,20) | 1 | окремо | 2023 | 2 | 1699,95 | 1419,23 | 7139,6 |  | централізоване | 1 |
| 5.2 | Територіальний центр соціального обслуговування Звягельської міської ради | 1 | вбудована | 1989 | 1 | 380,5 | 306,1 | 1370 |  | централізоване | 1 |
| 5.3 | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради (приміщення по вул. Ушакова,40) | 1 | вбудована | 1954 | 1 | 565,2 | 491,4 | 1890 |  | централізоване | 1 |
| 6 | Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі |  |  |  |  | 5026,8 | 4814,6 | 17493 |  |  |  |
| 6.1 | Адмінбудівля Звягельської міської ради вул. Шевченка,16 | 1 | окремо розташована | 1975 | 4 ( 1-2 поверх МР,3-4 РДА) | 4160 | 4160 | 13966 |  | централізовавне | 1 |
| 6.2 | Адмінбудівля Майстрівського старостинського округу вул. Ватутіна,14 | 1 | окремо розташована |  | 2 | 164,7 | 158,4 | 1169 |  | автономне |  |
| 6.3 | Адмінбудівля Великомолодьківського старостинського округу вул. Шевченка,16 | 1 | вбудована | 1991 |  | 192 |  |  |  | автономне |  |
| 6.4 | Адмінбудівля Наталівського старостинського округу вул. Пушкіна 21 | 1 | окремо розташована | 1995 | 1 | 171,8 | 131,1 | 687 |  |  |  |
| 6.5 | Адмінбудівля Дідовицького старостинського округу вул. Гагаріна, 3 | 1 | окремо розташована | 1980 | 1 | 135,9 | 93,3 | 408 |  | автономне |  |
| 6.6 | Адмінбудівля Пилиповецького старостинського округу вул. Довженка,1 | 1 | окремо розташована | 1990 | 2 | 394,4 | 271,8 | 1263 |  | автономне |  |

Таблиця 4.3

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | тис. кВт*год | 2074,110 | 1964,809 | 2025,717 | 1596,940 | 2183,938 | 1605,503 | 1715,465 |
| Природний газ | тис. м3 | 50,540 | 47,492 | 41,332 | 43,299 | 85,122 | 52,470 | 37,465 |
| Теплова енергія на опалення | Гкал | 12667,01 | 13616,57 | 10753,13 | 11354,89 | 12952,07 | 10547,59 | 10575,01 |
| Дрова | тонни | 660,240 | 686,160 | 462,240 | 470,880 | 656,559 | 485,172 | 689,522 |
| Бензин | тис. л | 5,3 | 6,5 | 4,3 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 4,9 |

Таблиця 4.4

Обсяги використання води бюджетними установами

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетні будівлі, в т.ч. | тис. м3 | 64,738 | 69,074 | 61,797 | 58,541 | 64,795 | 59,598 | 63,149 |
| 1 | Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта | тис. м3 | 28,164 | 28,893 | 25,504 | 20,647 | 22,103 | 13,341 | 17,815 |
| 2 | Заклади охорони здоров’я | тис. м3 | 34,430 | 36,466 | 32,940 | 33,759 | 39,939 | 43,347 | 40,175 |
| 3 | Заклади культури | тис. м3 | 0,625 | 0,855 | 1,086 | 0,907 | 0,706 | 1,103 | 1,126 |
| 4 | Заклади молоді та спорту | тис. м3 | 0,119 | 1,579 | 1,262 | 2,174 | 0,517 | 0,671 | 2,986 |
| 5 | Заклади соціального захисту населення | тис. м3 | 0,435 | 0,396 | 0,371 | 0,399 | 0,433 | 0,460 | 0,499 |
| 6 | Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі | тис. м3 | 0,965 | 0,885 | 0,634 | 0,655 | 1,097 | 0,676 | 0,548 |

Таблиця 4.5

Тарифи на основні види палива та ресурси для бюджетних будівель

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | грн/Квт*год | 2,55 | 2,98 | 3,22 | 3,17 | 4,65 | 5,85 | 6,75 |
| 2 | Біомаса дрова | тис.грн.\м3 | 0,18 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,54 | 1,05 | 1,46 |
| 3 | Природний газ | грн. / м.куб. | 8,78 | 12,77 | 10,96 | 7,50 | 12,66 | 18,76 | 19,58 |
| 4 | Теплова енергія | грн./Гкл | 1 530,0 | 1 750,00 | 1 610,00 | 1 500,00 | 2 420,00 | 3 330,00 | 3 500,00 |
| 5 | Бензин | грн/л | 24,03 | 27,46 | 25,93 | 20,90 | 25,84 | 49,52 | 52,25 |

Таблиця 4.6

Обсяги витрат коштів на оплату енергії та комунальних послуг, спожитих в громадських будівлях, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

| Показники | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | тис.грн | 4 966,17 | 5 502,30 | 6 015,74 | 4 766,47 | 8 684,30 | 8 844,00 | 11 061,38 |
| Природний газ | тис.грн. | 505,77 | 512,69 | 388,63 | 329,51 | 673,90 | 805,64 | 635,01 |
| Теплова енергія на опалення | тис.грн. | 17 776,80 | 22 408,92 | 16 764,39 | 16 193,55 | 29 276,46 | 34 053,08 | 35 249,03 |
| Біомаса (дрова) | тис.грн. | 118,84 | 192,12 | 157,16 | 193,06 | 420,28 | 587,06 | 1 234,33 |
| Нафтопродукти | тис.грн. | 1151,88 | 1620,89 | 1000,16 | 1056,98 | 1275,17 | 2409,97 | 2307,26 |

Сектор Житлові будинки

Таблиця 4.7

Загальна інформація про житлові будівлі

| № | Показник | Од. вим. | Будівлі одноквартирні | Будівлі двоквартирні | Будівлі багатоквартирні (1-3 поверхи) | Будівлі багатоквартирні (4-6 поверхів) | Будівлі багатоквартирні (7-12 поверхів) | Будівлі для колективного проживання (гуртожитки) | Будівлі багатоквартирні | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість житлових будівель всього в т.ч.: | од. | 11034 |  | 99 | 117 | 31 | 2 | 247 | 11283 |
| 2 | Загальна площа | тис. м² | 1324,08 |  | 59,22 | 299,918 | 172,293 | 2,374 | 533,805 | 1857,885 |
| 5 | Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС | од. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Кількість будівель, включених до системи автоматизованого збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель | од. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | Кількість будівель, котрі утворили ОСББ | од. | 0 |  |  |  |  |  | 218 | 54 ОСББ |
| 9 | Кількість будівель підключених до системи централізованого ТП | од. |  |  | 38 | 98 | 29 | 2 | 165 | 167 |
| 10 | Кількість будівель підключених до системи централізованого ГВП | од. | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Кількість будівель з системою автономного теплопостачання | од. |  |  | 62 | 18 | 2 |  | 82 | 82 |
| 12 | Кількість квартир (будівель) з системою індивідуального опалення, ВСЬОГО, у т.ч. | од. | 11034 |  |  |  |  |  | 82 | 11116 |
| 16 | Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання | од. | 11034 |  |  |  |  |  | 203 | 11237 |
| 17 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання | од. |  |  |  |  |  |  |  | 18121 |
| 18 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення | од. |  |  |  |  |  |  |  | 11784 |
| 19 | Кількість будівель з встановленими домашніми СЕС | од. | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |

Таблиця 4.8

Характеристика житлового фонду Звягельської громади

| №з/п | Населений пункт | Площа житлового тис. м2 | Кількість одноквартирних житлових будинків | Кількість багатоквартирних житлових будинків |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м. Звягель | 1124,2 | 9010 | 231 |
| 2. | с. Наталівка | 26,6 | 336 | 7 |
| 3. | с. Олександрівка | 11,697 | 167 | 3 |
| 4. | с. Майстрів | 11,802 | 185 | - |
| 5. | с. Майстрова Воля | 27,766 | 120 | 2 |
| 6. | с. Маковиці | 7,949 | 110 | - |
| 7. | с. Пилиповичі | 19,6 | 333 | - |
| 8. | с. Городище | 3,5 | 58 | - |
| 9. | с. Степове | 2,2 | 35 | 3 |
| 10. | с. Анета | 2,6 | 44 | - |
| 11. | с. Великий Молодьків | 13,56 | 226 | - |
| 12. | с. Груд | 8,7 | 145 | - |
| 13. | с. Багате | 0,9 | 15 | - |
| 14. | с. Дідовичі | 10,86 | 150 | 1 |
| 15. | с. Борисівка | 6,84 | 100 | - |
|  | Всього | 1278,774 | 11034 | 247 |

Таблиця 4.9
 Характеристика висотності багатоквартирних будинків на території Звягельської громади

| №п/п | Населений пункт | Будинки за поверховістю | Кількість будинків | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м. Звягель | 2-поверхові | 49 | 664 |
|  |  | 3-поверхові | 16 | 333 |
|  |  | 4-поверхові | 23 | 741 |
|  |  | 5-поверхові | 94 | 6460 |
|  |  | 9-поверхові | 31 | 2901 |
| 2. | с. Наталівка | 2-поверхові | 6 | 68 (по 12 квартир) |
|  |  | 4-поверхові | 1 | 40 |
| 3. | с. Олександрівка | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ |  | - |
| 4. | с. Степове | 2-поверхові | 3 | 15 (4 квартири; 3 квартири; 8 квартир) |
| 5. | с. Майстрів | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ |  | - |
| 6 | с. Майстрова Воля | 4-поверхові | 1 | 24 |
|  |  | 5-поверхові | 1 | 68 |
| 7. | с. Маковиці | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 8. | с. Пилиповичі | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 9. | с. Городище | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 10. | с. Анета | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 11. | с. Великий Молодьків | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 12. | с. Груд | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 13. | с. Багате | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ | - | - |
| 14. | с. Дідовичі | 2-поверхові | 1 | 4 |
| 15. | с. Борисівка | БУДИНКИ З ПОВЕРХОВІСТЮ ВІДСУТНІ |  | - |

Таблиця 4.10

Річне споживання енергії (палива) багатоквартирними будинкам

| № | Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова енергія | Гкал | 51773,52 | 50648,5 | 40563,6 | 41718,1 | 48003,8 | 40273,19 | 38418,9 |
| 2 | Природний газ | тис. м³ | 5535,1 | 5463,9 | 4979,59 | 4776,7 | 4629,6 | 4704,36 | 4615,1 |
| 3 | Електрична енергія | тис. КВт*год | 25169,25 | 24765 | 25270,5 | 24481,8 | 25001,5 | 24999,6 | 25072,8 |

Таблиця 4.11

Річне споживання енергії (палива) одноквартирними  будинками

| № | Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | тис.кВт*год | 21277,09 | 21184,07 | 21363,04 | 21822,26 | 22557,01 | 22363,90 | 22330,93 |
| 2 | Природний газ | тис. м³ | 14900,65 | 13129,26 | 10110,09 | 9213,10 | 9826,53 | 9749,64 | 9151,10 |
| 3 | Біомаса (дрова сухі, 20% вологості) | т | 22408,85 | 22504,82 | 23363,86 | 23967,72 | 25824,02 | 25680,96 | 25401,74 |

Таблиця 4.12

Тарифи на основні види палива та ресурси (без ПДВ) для житлових будівель

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | грн/Гкал | 1267,05 | 1480,93 | 1666,18 | 1677,12 | 1 677,1 | 1 677,1 | 1 677,1 |
|  | євро/Гкал | 37,83 | 46,70 | 63,07 | 48,28 | 54,24 | 43,06 | 39,73 |
| Електрична енергія | грн/кВт·год | 0,90 | 1,21 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,64 |
|  | євро/кВт·год | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Природний газ | грн/м³ | 6,88 | 6,96 | 7,49 | 7,51 | 7,93 | 7,96 | 7,96 |
|  | євро/м³ | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,19 |
| Біомаса (дрова сухі, 20% вологості) | грн/м³ | 180,00 | 280 | 340 | 410 | 510,0 | 1 090,0 | 1 300,0 |
|  | євро/м³ | 5,37 | 8,83 | 12,87 | 11,80 | 16,49 | 27,98 | 30,80 |

Таблиця 4.13

Обсяги витрат коштів на оплату енергії та комунальних послуг, спожитих в житлових будівлях (без ПДВ)

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | млн грн | 65,60 | 75,01 | 67,59 | 69,97 | 80,51 | 67,54 | 64,43 |
| Електрична енергія | млн грн | 41,80 | 55,60 | 78,34 | 77,79 | 79,90 | 79,57 | 125,15 |
| Природний газ | млн грн | 140,60 | 129,41 | 113,02 | 105,06 | 114,64 | 115,05 | 109,58 |
| Біомаса (дрова) | млн грн | 5,60 | 8,75 | 11,03 | 13,65 | 18,29 | 38,88 | 45,86 |

Сектор електропостачання

Таблиця 4.14

Обсяги постачання електричної енергії споживачам на території територіальної громади

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутові споживачі | тис. кВт·год | 48124,3 | 47352,8 | 48318,2 | 50154,7 | 56611,3 | 48236,1 | 46737,6 |
| Бюджетні установи | тис. кВт·год | 6895 | 6785 | 6480 | 5900 | 6850 | 6100 | 6300 |
| Інші категорії непобутових споживачів | тис. кВт·год | 47725 | 47615 | 45520 | 35700 | 46750 | 46700 | 46300 |
| Загальний обсяг постачання електричної енергії | тис. кВт·год | 102744,3 | 101752,8 | 100318,2 | 91754,7 | 110211,3 | 101036,1 | 99337,6 |

Таблиця 4.15

Тарифи на споживання електроенергії по категоріям  споживачів

| № з/п | Найменування | Одиниці вимірювання | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | грн/ тис. кВт | 900,00 | 1 210,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 2 640,00 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | грн/ тис. кВт | 2 492,10 | 2 894,53 | 2 940,00 | 2 914,00 | 4 270,00 | 6 390,00 | 6 460,00 |
| 3 | Промисловість | грн/ тис. кВт | 2 492,10 | 2 894,53 | 2 940,00 | 2 914,00 | 4 270,00 | 6 390,00 | 6 460,00 |
| 4 | Інші споживачі | грн/ тис. кВт | 2 502,69 | 2 881,70 | 3 171,31 | 3 362,28 | 4 378,25 | 5 323,73 | 6 352,11 |

Таблиця 4.16

Обсяги нарахування коштів споживачам електричної енергії на території територіальної громади

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі, всього | тис. грн | 43311,858 | 57296,882 | 81174,649 | 84259,905 | 95107,018 | 81036,718 | 123387,25 |
| 2 | Бюджетні установи і комунальні підприємства | тис. грн | 17183,029 | 19639,365 | 19051,2 | 17192,6 | 29249,5 | 38979 | 40698 |
| 5 | Інші категорії непобутових споживачів | тис. грн | 257136,64 | 293220,98 | 318140,10 | 308504,84 | 482532,84 | 537889,19 | 631003,43 |
| 6 | Загальний обсяг нарахувань | тис. грн | 317631,53 | 370157,23 | 418365,95 | 409957,35 | 606889,36 | 657904,91 | 795088,69 |

Сектор газопостачання

Таблиця 4.17

Обсяги постачання природного газу споживачам на території територіальної громади

| Показник | Од. вим. | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | тис. м³ | 642,207 | 839,603 | 813,591 | 849,860 | 878,189 | 812,849 | 809,573 |
| Побутові споживачі (населення) | тис. м³ | 20 435,753 | 18 593,156 | 15 089,680 | 13 989,800 | 14 456,127 | 14 453,997 | 13 566,200 |
| Промислові підприємства | тис. м³ | 1 632,161 | 1 528,912 | 1 568,042 | 1 568,959 | 1 621,257 | 1 168,003 | 1 624,390 |
| Інші категорії непобутових споживачів | тис. м³ | 7 883,437 | 8 868,552 | 7 343,200 | 7 466,886 | 8 748,717 | 7 256,653 | 7 224,832 |
| Релігійні організації | тис. м³ | 6,742 | 8,369 | 7,010 | 4,372 | 4,066 | 5,859 | 2,696 |
| Разом | тис. м³ | 30 600,300 | 29 838,592 | 24 821,523 | 23 879,877 | 25 708,356 | 23 697,361 | 23 227,691 |

Сектор водопостачання та водовідведення

Таблиця 4.18

Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення

| № | Показник | Од. вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання | чол. | 39833 |
| 2 | Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення | чол. | 24398 |
| 3 | Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання | шт. | 18826 |
|  | - побутові споживачі | шт. | 18121 |
|  | - бюджетні установи | шт. | 55 |
|  | - інші споживачі | шт. | 650 |
| 4 | Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення | шт. | 12350 |
|  | - побутові споживачі | шт. | 11784 |
|  | - бюджетні установи | шт. | 50 |
|  | - інші споживачі | шт. | 513 |
| 5 | Кількість споживачів, які мають комерційні вузли обліку води | шт. | 112 |
|  | - побутові споживачі | шт. | 112 |
|  | - бюджетні установи | шт. | 0 |
|  | - інші споживачі | шт. | 0 |
| 6 | Кількість водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання | шт. | 3 |
| 7 | Середньодобовий дебіт (продуктивність) поверхневих джерел водопостачання | м³/год | 750 |
| 8 | Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання (свердловин) | шт. | 0 |
| 9 | Середньодобовий дебіт свердловин | м³/год | 0 |
| 10 | Загальна кількість насосних станцій, всього в т.ч: | шт. | 5 |
| 11 | - насосні станції першого підйому | шт. | 3 |
| 12 | - насосні станції другого підйому | шт. | 2 |
| 13 | - насосні станції третього підйому | шт. | 0 |
| 14 | Кількість водонапірних башт | шт. | 0 |
| 15 | Довжина мереж централізованого водопостачання | км | 219 |
| 16 | Довжина мереж централізованого водопостачання, які потребують заміни | км | 86,9 |
| 17 | Кількість очисних споруд централізованого водовідведення | шт. | 1 |
| 18 | Виробнича потужність очисних споруд водовідведення | м³/добу | 17000 |
| 19 | Кількість насосних станцій водовідведення | шт. | 12 |
| 20 | Довжина мереж централізованого водовідведення | км | 90,7 |
| 21 | Довжина мереж централізованого водовідведення, які потребують заміни | км | 33,8 |

Таблиця 4.19

Обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Річний обсяг виробництва питної води | тис. м³ | 3053,6 | 2795,4 | 2597 | 2689,6 | 2569 | 2499,9 | 2589,2 |
| 2 | Річний обсяг втрат води | тис. м³ | 1592,1 | 1399,3 | 1220,9 | 1307,6 | 1195,9 | 1242,6 | 1229,5 |
|  | - при виробництві питної води | тис. м³ | 352,2 | 420,7 | 423,3 | 425,8 | 399,1 | 403,1 | 456,7 |
|  | - при транспортуванні питної води | тис. м³ | 1239,9 | 978,6 | 797,6 | 881,8 | 796,8 | 839,5 | 772,8 |
| 3 | Річний обсяг питного водопостачання споживачам | тис. м³ | 1461,5 | 1396,1 | 1376,1 | 1382,0 | 1373,1 | 1257,3 | 1359,7 |
| 4 | Річний обсяг водовідведення | тис. м³ | 1930,7 | 1990,4 | 1879,5 | 1864,4 | 2045,9 | 1990,9 | 1973,8 |
| 5 | Річний обсяг скидання очищених стічних вод | тис. м³ | 1930,7 | 1990,4 | 1879,5 | 1864,4 | 2045,9 | 1990,9 | 1973,8 |

Таблиця 4.20

Споживання води споживачами всіх категорій

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | тис. м³ | 1098,3 | 1026,4 | 1010,0 | 1061,0 | 1026,8 | 941,2 | 1039,7 |
| 2 | Бюджетні установи | тис. м³ | 137,6 | 129,4 | 121,6 | 110,5 | 122,9 | 124,9 | 126,2 |
| 3 | Інші споживачі | тис. м³ | 144,3 | 156,9 | 164,6 | 147,7 | 150,7 | 135,5 | 88,0 |
| 4 | Промислові підприємства | тис. м³ | 81,3 | 83,4 | 79,9 | 62,8 | 72,7 | 55,7 | 105,8 |
| 5 | Загальний обсяг водопостачання | тис. м³ | 1461,5 | 1396,1 | 1376,1 | 1382,0 | 1373,1 | 1257,3 | 1359,7 |

Таблиця 4.21

Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | тис. м³ | 692,8 | 649,8 | 639,6 | 668,9 | 638,7 | 593,0 | 645,1 |
| 2 | Бюджетні установи | тис. м³ | 131,4 | 121,6 | 115,7 | 104,6 | 119,9 | 121,6 | 120,0 |
| 3 | Інші споживачі | тис. м³ | 35,3 | 110,5 | 123,7 | 114,0 | 118,2 | 122,6 | 135,8 |
| 4 | Промислові підприємства | тис. м³ | 148,2 | 123,4 | 110,5 | 76,1 | 91,4 | 68,5 | 112,2 |
| 5 | Загальний обсяг водопостачання | тис. м³ | 1007,7 | 1005,3 | 989,5 | 963,6 | 968,2 | 905,7 | 1013,1 |

Різниця між всього стоків і реалізацією (таблиця 4.19 та таблиця 4.21)   - це дощові води, що потрапляють не організовано, а також технологічні від промивання станцій водоочистки.

При розрахунку проектів сталого енергетичного розвитку було використано інформацію щодо переліку насосних станцій централізованого водопостачання та їх характеристик, а також характеристик свердловин у системі централізованого водопостачання та характеристики водонапірних башт у системах централізованого водопостачання та інформацію щодо характеристик очисних споруд.

Таблиця 4.22

Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього | тис. кВт·год | 1676,8 | 1716,8 | 1672,6 | 1628,4 | 1626,8 | 1386,2 | 1182,5 |
| 2 | Електрична енергія, спожита в системі водовідведення та водоочистки, всього | тис. кВт·год | 1955,0 | 2034,5 | 1960 | 1945,4 | 2122,5 | 2023,4 | 1911,4 |
| 3 | Загальне споживання електричної енергії на водопостачання, водовідведення та водоочистку | тис. кВт·год | 3631,8 | 3751,3 | 3632,6 | 3573,8 | 3749,3 | 3409,6 | 3093,9 |

Таблиця 4.23

Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання і водовідведення

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | тис. кВт·год | 3631,8 | 3751,3 | 3632,6 | 3573,8 | 3749,3 | 3409,6 | 3093,9 |
| 2 | Природний газ | тис. м3 | 5,2 | 6,9 | 9,1 | 9,9 | 11,2 | 2,3 | 3,3 |
| 3 | Теплова енергія | Гкал | 25,6 | 26,3 | 16,3 | 12,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Бензин | тис. л | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 3,4 | 5,5 | 6,0 |
| 5 | Дизель | тис. л | 19,7 | 19,9 | 15,9 | 15,8 | 14,1 | 14,1 | 21,7 |
| 6 | Скраплений (зріджений) газ | тис. л | 20,9 | 21,8 | 21,0 | 18,4 | 14,7 | 10,8 | 8,1 |
| 7 | Біомаса | м3 | 299,1 | 271,03 | 278,42 | 267,28 | 269,3 | 247,600 | 268,500 |

Таблиця 4.24

Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водопостачання (з ПДВ)

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | тис. грн | 9691,5 | 10981,7 | 14460,5 | 15469,4 | 18035,4 | 17968,1 | 19834,8 |
| 2 | Бюджетні установи | тис. грн | 1209,3 | 1383,4 | 1741,6 | 1611,3 | 2145,8 | 2631,4 | 3299,7 |
| 3 | Інші споживачі | тис. грн | 1129,1 | 1677,3 | 2381,9 | 1988,9 | 2645 | 2838,2 | 3689,7 |
| 4 | Промислові споживачі | тис. грн | 857,2 | 891,1 | 1122,2 | 1081,1 | 1273,3 | 1160,3 | 1255,4 |
| 5 | Загальний обсяг нарахувань (водопостачання) | тис. грн | 12887,1 | 14933,5 | 19706,2 | 20150,7 | 24099,5 | 24598,0 | 28079,6 |

Таблиця 4.25

Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водовідведення (з ПДВ)

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | тис. грн | 10097,0 | 11383,7 | 13406,2 | 14174,3 | 15179,8 | 15192,4 | 16514,9 |
| 2 | Бюджетні установи | тис. грн | 1912,8 | 2127,8 | 2427,2 | 2216,0 | 2840,5 | 3543,5 | 4306,1 |
| 3 | Інші споживачі | тис. грн | 669,6 | 1934,8 | 2597,4 | 2417,0 | 2812,6 | 3503,2 | 5780,0 |
| 4 | Промислові споживачі | тис. грн | 2010,1 | 2150,5 | 2321,4 | 1612,2 | 2179,9 | 1977,6 | 2357,0 |
| 4 | Загальний обсяг нарахувань (водопостачання) | тис. грн | 14689,5 | 17596,8 | 20752,2 | 20419,5 | 23012,8 | 24216,7 | 28958,0 |

Сектор зовнішнє освітлення

Таблиця 4.26

Загальна інформація про кількість світлоточок

| Показник | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість світлоточок (працюючих і непрацюючих) в системі зовнішнього освітлення, всього, у тому числі: | 4160 | 4490 |
| на дорогах поза меж населених пунктів | - | - |
| в інших зонах, ділянках, територіях | 4160 | 4490 |
| Кількість непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | - | - |
| Загальна електрична потужність всіх працюючих світлоточок, всього, у т.ч: | 208 | 224,5 |
| в паркових зонах | 2 | 2 |
| в інших зонах, ділянках, територіях | - | - |
| Річне споживання електричної енергії для функціонування системи зовнішнього освітлення, всього, у тому числі: | 465,71 | 520,606 |
| на дорогах поза меж населених пунктів | - | - |
| на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | 463,47 | 518,287 |
| в паркових зонах | 2,24 | 2,319 |
| в інших зонах, ділянках, територіях | - | - |
| Кількість світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла | 3926 | 4170 |
| на дорогах поза меж населених пунктів | - | - |
| на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | 3906 | 4150 |
| в паркових зонах | 20 | 20 |

Загальна довжина електромережі зовнішнього освітлення становить 185,7 км, яке розміщено на 675 опорах. Решта світлоточок зовнішнього освітлення розміщена на опорах РЕМ.

Таблиця 4.27

Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

| Показник | Одиниці виміру | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | тис. кВт·год | 523,665 | 514,358 | 505,051 | 464,029 | 582,066 | 365,616 | 520,606 |
| Бензин | тис. л | 3,78 | 3,76 | 2,40 | 4,24 | 5,26 | 3,20 | 3,38 |
| Дизель | тис. л | 8,03 | 7,96 | 5,79 | 5,03 | 6,28 | 4,46 | 4,62 |

Таблиця 4.28

Тарифи на енергії для об'єктів зовнішнього освітлення і транспорту

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | 2,50 | 2,88 | 3,17 | 3,36 | 4,38 | 5,32 | 6,35 |
| Бензин | 24,03 | 27,46 | 25,93 | 20,90 | 25,84 | 49,52 | 52,25 |
| Дизель | 22,60 | 26,63 | 26,36 | 20,43 | 25,55 | 55,76 | 50,95 |

Сектор теплопостачання

Характеристики котелень централізованого теплопостачання:

Подача теплоносія споживачам здійснюється 26 котельнями, ще одна котельня знаходиться в оренді. На 24 котельнях робота здійснюється в автоматичному режимі без участі операторів, тобто температура теплоносія регулюється згідно температури навколишнього повітря автоматично згідно затвердженого температурного графіку.

Таблиця 4.29

Загальна інформація про будівлі, які приєднані до централізованого теплопостачання

| № | Показник | Од. вим. | Житлові (багатоквартирні будинки) | Бюджетні установи | Інші непобутові споживачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, всього | шт. | 167 | 64 | 35 |
| 2 | Кількість домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | од. | 8 288 | 0 | 0 |
| 3 | Опалювана площа | тис. м² | 410,11 | 102,10 | 27,66 |
| 4 | Опалювальний об'єм | тис. м³ | 1 997,40 | 444,73 | 115,47 |
| 5 | Опалювана площа будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | тис. м² | 410,11 | 102,02 | 26,16 |
| 6 | Кількість будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | шт. | 3 | 4 | 0 |

Таблиця 4.30

Характеристика опалювальних сезонів

| № | Опалювальний сезон, рр. | Дата початку сезону | Дата закінчення сезону | Фактична тривалість опалювального періоду, дні | Сер. фактична температура зовн. повітря в опалювальний сезон, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 - 2017 | 10/10/2016 | 4/1/2017 | 179 | 0,1 |
| 2 | 2017 - 2018 | 10/11/2017 | 4/10/2018 | 172 | 1,17 |
| 3 | 2018 - 2019 | 10/11/2018 | 4/10/2019 | 181 | 1,84 |
| 4 | 2019 - 2020 | 10/9/2019 | 4/15/2020 | 183 | 4,45 |
| 5 | 2020 - 2021 | 10/16/2020 | 4/28/2021 | 181 | 1,35 |
| 6 | 2021 - 2022 | 10/11/2021 | 4/13/2022 | 159,1 | 1,6 |
| 7 | 2022 - 2023 | 10/20/2022 | 4/14/2023 | 175 | 2,4 |
| 8 | 2023-2024 | 10/14/2024 | 3/29/2024 | 149,9 | 2,34 |
| 9 | 2024-2025 | 10/17/2023 | 4/13/2025 | 162,8 | 1,65 |

Таблиця 4.31

Основні параметри теплопостачального підприємства

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг теплової енергії, виробленої на джерелах теплової енергії | Гкал | 65636,94 | 68074,7839 | 55093,19 | 55349,328 | 64844,054 | 53976,537 | 51995,402 |
| 2 | Кількість теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії | Гкал | 3865,69 | 2037,149 | 1226,66 | 182,48 | 229,981 | 178,453 | 193,195 |
| 3 | Кількість теплової енергії, виробленої з використанням скидної (покупної) теплової енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | т у.п. | 10187,162 | 10773,902 | 8910,654 | 8827,932 | 10358,63182 | 8551,613951 | 8242,025 |
| 6 | Виробництво електричної енергії (для ТЕЦ/КГУ) | тис. кВт·год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати умовного палива на виробництво електричної енергії (для ТЕЦ/КГУ) | т у.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість теплової енергії відпущеної в теплові мережі | Гкал | 65636,94 | 68074,784 | 55093,190 | 55349,328 | 64844,054 | 53976,537 | 52188,597 |
| 9 | Втрати теплової енергії в теплових мережах | Гкал | 3384,46 | 3957,21 | 3459,861 | 2506,788 | 3628,776 | 2925,984 | 3388,679 |
| 10 | Кількість теплової енергії поставленої (реалізованої) споживачам теплової енергії, ВСЬОГО, в т.ч. | Гкал | 62252,49 | 64117,57 | 51633,329 | 52842,540 | 61215,278 | 51050,553 | 48799,918 |
| 11 | На опалення, ВСЬОГО в т.ч.: | Гкал | 62065,77 | 63911,45 | 51515,629 | 52693,770 | 60999,525 | 50792,72 | 48556,529 |
| 11.1 | для побутових споживачів | Гкал | 48514,38 | 50648,50 | 40563,624 | 41719,53 | 48003,83 | 40376,746 | 38418,983 |
| 11.2 | для бюджетних установ | Гкал | 11603,59 | 11143,26 | 9313,153 | 9067,36 | 10737,187 | 8712,2 | 8742,153 |
| 11.3 | для інших непобутових споживачів | Гкал | 1947,80 | 2119,68 | 1638,852 | 1906,88 | 2258,508 | 1703,774 | 1395,393 |
| 12 | На гаряче водопостачання, ВСЬОГО в т.ч.: | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Теплова енергія на власні потреби | Гкал | 186,72 | 206,128 | 117,700 | 148,77 | 215,753 | 257,833 | 243,389 |
| 14 | Теплове навантаження ВСЬОГО, в т.ч. | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | - опалення | Гкал/год | 39,0733 | 39,1423 | 39,072 | 39,25 | 39,103 | 39,1 | 39,232 |
| 14.2 | - ГВП | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Споживання електричної енергії ВСЬОГО, в т.ч. | тис. кВт·год | 1269,000 | 1165,000 | 1121,685 | 1123,000 | 1334,600 | 1089,700 | 1146,900 |
| 15.1 | - при виробництві теплової енергії | тис. кВт·год | 1267,651 | 1163,689 | 1118,688 | 1121,685 | 1333,287 | 1088,437 | 1145,822 |
| 15.2 | - на транспортування теплової енергії | тис. кВт·год | 1,349 | 1,311 | 1,312 | 1,315 | 1,313 | 1,263 | 1,078 |

Таблиця 4.32

Річне споживання енергії (палива) будівлями у сфері теплопостачання

| Показник | Од.вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | МВт*год | 4097,66 | 5081,03 | 4466,02 | 3360,80 | 4870,60 | 4019,28 | 4582,17 |
| Електрична енергія | МВт*год | 69,04 | 71,25 | 72,73 | 53,88 | 79,13 | 64,28 | 80,12 |
| Бензин | МВт*год | 67,19 | 40,31 | 46,42 | 41,54 | 36,65 | 35,43 | 35,43 |
| Дизель | МВт*год | 66,67 | 70,24 | 57,15 | 54,77 | 39,29 | 34,53 | 75,01 |
| Скраплений (зріджений) газ | МВт*год | 31,05 | 36,01 | 28,56 | 38,50 | 34,77 | 23,59 | 19,87 |

Таблиця 4.33

Обсяги нарахування коштів за спожиту теплову енергію в розрізі теплопостачальних підприємств

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На опалення, всього в т.ч.: | тис. грн | 79670,37 | 94153,81 | 82006,41 | 82632,87 | 113380,37 | 103546,2 | 100548,97 |
| 1.1 | - побутові споживачі | тис. грн | 58557,58 | 70746,99 | 64765,45 | 65484,89 | 80508,18 | 67716,65 | 64433,24 |
| 1.2 | - бюджетні установи | тис. грн | 17854,95 | 19665,87 | 14634,09 | 14379,39 | 26464,27 | 29203,05 | 30053,83 |
| 1.3 | - інші непобутові споживачі | тис. грн | 3257,84 | 3740,95 | 2606,87 | 2768,59 | 6407,92 | 6626,5 | 6061,9 |
| 3 | Загальна вартість, всього в т.ч.: | тис. грн | 79670,37 | 94153,81 | 82006,41 | 82632,87 | 113380,37 | 103546,20 | 100548,97 |
| 3.1 | - побутові споживачі | тис. грн | 58557,58 | 70746,99 | 64765,45 | 65484,89 | 80508,18 | 67716,65 | 64433,24 |
| 3.2 | - бюджетні установи | тис. грн | 17854,95 | 19665,87 | 14634,09 | 14379,39 | 26464,27 | 29203,05 | 30053,83 |
| 3.3 | ' - інші непобутові споживачі | тис. грн | 3257,84 | 3740,95 | 2606,87 | 2768,59 | 6407,92 | 6626,50 | 6061,90 |

Сектор управління побутовими відходами

Таблиця 4.34

Загальна інформація про управління побутовими відходами на території територіальної громади

| Показник | Од вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чисельність населення, яке охоплене послугою вивезення побутових відходів | тис. осіб | 42,684 | 43,383 | 43,891 | 44,456 | 44,84 | 45,278 | 40,171 |
| Вага утворених побутових відходів | тонн | 12594,3 | 11987,9 | 11347,75 | 9578,44 | 14111,25 | 14529 | 14709 |
| Об'єм утворених побутових відходів | м³ | 50377,21 | 47951,66 | 45391 | 47892,2 | 62089,5 | 63927 | 64720 |

Таблиця 4.35

Характеристики полігонів побутових відходів територіальної громади

| № | Назва (місце розташування) полігону | Рік прийняття в експлуатацію | Стан експлуатації, (діючий/закритий) | Площа полігона, м² | Розрахунковий обсяг полігону, тис. м³ | Обсяг заповнення полігону, тис. м³ | Обсяг побутових відходів, що надходять на полігон, тонн/рік | Підприємства, що надають послуги з вивезення побутових відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полігон ТПВ м. Звягель | 2009 | діючий | 11,1982 га | 573,214 | 423 | 14700 | ТОВ "Міськкомунсервіс" КП ЗМР "Звягельсервіс" |

Таблиця 4.36

Річне споживання енергії (палива) об`єктами (полігонами), транспорт

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | тис. кВт·год | освітлення відсутнє | освітлення відсутнє | 5,600 | 5,700 | 5,65 | 5,80 | 6,00 |
| 2 | Бензин | тис. л | 15,900 | 17,000 | 21,100 | 20,400 | 26,800 | 26,600 | 21,740 |
| 3 | Дизель | тис. л | 74,200 | 76,000 | 60,100 | 60,400 | 74,800 | 63,800 | 86,631 |

Таблиця 4.37

Тарифи на вивіз ТПВ (разом із захороненням)  (з ПДВ)

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. грн | 0,06514 | 0,10355 | 0,08858 | 0,08858 | 0,08858 | 0,05506 | 0,06564 |
| 2 | Бюджетні установи | тис. грн | 0,06944 | 0,10725 | 0,09871 | 0,09871 | 0,09871 | 0,12581 | 0,14695 |
| 3 | Інші підприємства, установи, організації | тис. грн | 0,08777 | 0,12683 | 0,12222 | 0,12222 | 0,12222 |  |  |

Таблиця 4.38

Вартість ресурсів, спожитих на потреби об'єктів управління відходами, транспорт

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецавтотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - бензин | тис. грн | 447,6 | 447,6 | 533,6 | 763,4 | 424,4 | 232,555 | 992,475 |
| 1.2 | - дизель | тис. грн | 1962,1 | 1962,1 | 1463,3 | 647,7 | 757,7 | 2887,452 | 1993,874 |

Сектор громадський транспорт

Таблиця 4.39

Загальна інформація про громадський транспорт

| № | Показник | Од. вим. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість маршрутів | од. | 13 | 12 | 12 |
| 2 | Загальна протяжність маршрутів | км | 138 | 128 | 128 |
| 3 | Загальна густота маршрутів | км/км. Кв. | 180 | 194 | 194 |
| 4 | Загальна кількість автобусів на маршрутах | од. | 21 | 16 | 16 |
| 5 | Загальна пасажиромісткість на маршрутах | од. | 1 102 | 822 | 822 |
| 6 | Середня пасажиромісткість на маршрутах | місць/машину | 52 | 51 | 51 |
| 7 | Середній вік автомашин, що здійснюють пасажирські перевезення | років | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Кількість зупинок транспорту | од. | 146 | 158 | 158 |

Таблиця 4.40

Обсяг споживання палива в сфері громадського транспорту

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель | тис.л. | 186,87 | 179,08 | 114,21 | 103,43 | 97,76 | 88,70 | 88,17 |

Таблиця 4.41

Тариф на паливо (з ПДВ)

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дизель | грн/л | 22,00 | 27,00 | 29,00 | 24,00 | 25,00 | 58,00 | 53,00 |

Таблиця 4.42

Усереднений тариф на проїзд (з ПДВ)

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проїзд в межах населеного пункту | грн/поїздку | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 |

ВАРТІСНІ ТА  ЕНЕРГЕТИЧНІ БАЛАНСИ

Таблиця 4.43

Вартісний баланс за видами енергії  млн. грн

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | млн грн | 56,97 | 73,22 | 98,16 | 95,07 | 106,72 | 110,61 | 160,98 |
| Природний газ | млн грн | 177,17 | 194,91 | 162,49 | 142,35 | 177,21 | 191,37 | 200,06 |
| Теплова енергія | млн грн | 83,42 | 97,46 | 84,38 | 86,18 | 109,81 | 101,60 | 99,68 |
| Нафтопродукти | млн грн | 10,44 | 12,56 | 9,21 | 7,28 | 9,04 | 16,88 | 17,40 |
| Біомаса - дрова (20% вологості) | млн грн | 5,77 | 9,02 | 11,28 | 13,95 | 18,86 | 39,73 | 46,55 |
| Всього | млн грн | 333,77 | 387,17 | 365,52 | 344,83 | 421,64 | 460,18 | 524,66 |

Таблиця 4.44

Вартісний баланс за видами енергії , тис. євро

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | тис. євро | 1701,03 | 2308,95 | 3715,42 | 2736,76 | 3451,63 | 2839,85 | 3813,69 |
| Природний газ | тис. євро | 5290,37 | 6146,57 | 6150,35 | 4097,61 | 5731,09 | 4913,11 | 4739,62 |
| Теплова енергія | тис. євро | 2490,76 | 3073,53 | 3193,67 | 2480,67 | 3551,57 | 2608,37 | 2361,58 |
| Нафтопродукти | тис. євро | 311,71 | 396,15 | 348,54 | 209,52 | 292,22 | 433,31 | 412,16 |
| Біомаса - дрова (20% вологості) | тис. євро | 172,44 | 284,45 | 427,13 | 401,58 | 609,91 | 1019,90 | 1102,73 |
| Всього |  | 9966,31 | 12209,65 | 13835,11 | 9926,14 | 13636,41 | 11814,54 | 12429,78 |

Таблиця 4.45

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів (МВт·год)

| Показник | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Громадські будівлі | 19719,4 | 20707,4 | 16634,0 | 16889,4 | 20393,8 | 16111,81 | 16823,5 |
| Багатоквартирні житлові будинки | 137356,4 | 134975,2 | 119204,3 | 117853,2 | 124301,9 | 116011,26 | 113089,8 |
| Одноквартирні житлові будинки | 239625,2 | 223234,7 | 198070,3 | 192220,3 | 205212,2 | 203796,35 | 197165,9 |
| Зовнішнє освітлення | 639,0 | 628,8 | 585,3 | 553,2 | 693,1 | 439,59 | 597,9 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 4844,2 | 4915,2 | 4780,0 | 4680,2 | 4821,3 | 4321,33 | 4130,7 |
| Сфера управління побутовими відходами | 900,5 | 928,6 | 804,6 | 801,4 | 1004,9 | 891,92 | 1079,2 |
| Теплопостачання | 4331,6 | 5298,8 | 4670,9 | 3549,5 | 5060,4 | 4177,10 | 4792,6 |
| Громадський транспорт | 1891,1 | 1812,3 | 1155,8 | 1046,7 | 989,3 | 897,61 | 892,3 |
| Всього | 409307,5 | 392501,1 | 345905,1 | 337593,9 | 362476,9 | 346646,97 | 338571,8 |

Таблиця 4.46

Зведений енергетичний баланс за видами енергії (МВт·год)

| Показник | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електрична енергія | 52750,86 | 52256,58 | 52875,24 | 51998,41 | 54158,59 | 52814,30 | 52819,82 |
| Природний газ | 196512,77 | 180181,50 | 146689,52 | 135206,09 | 141518,09 | 140256,59 | 134229,57 |
| Теплова енергія | 75054,33 | 74770,84 | 59700,29 | 61738,46 | 70906,06 | 59104,57 | 56979,92 |
| Нафтопродукти | 3494,03 | 3440,73 | 2547,10 | 2442,27 | 2533,45 | 2266,09 | 2546,44 |
| Біомаса - дрова (20% вологості) | 81495,54 | 81851,44 | 84092,95 | 86208,65 | 93360,68 | 92205,41 | 91996,05 |
| Всього | 409307,53 | 392501,10 | 345905,10 | 337593,87 | 362476,88 | 346646,97 | 338571,80 |

Таблиця 4.47

Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн грн

| Показник | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Громадські будівлі | 49,04 | 60,47 | 48,65 | 45,08 | 80,66 | 93,40 | 99,09 |
| - Житлові багатоквартирні будинки | 126,33 | 143,00 | 147,34 | 146,97 | 159,22 | 146,99 | 167,36 |
| - Житлові одно- та двоквартирні будинки | 127,27 | 125,76 | 122,65 | 119,50 | 134,11 | 154,06 | 177,66 |
| Зовнішнє освітлення | 3,24 | 3,73 | 3,21 | 2,69 | 4,31 | 4,62 | 5,86 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 9,61 | 11,55 | 12,93 | 11,58 | 16,14 | 21,28 | 22,70 |
| Сфера управління побутовими відходами | 2,06 | 2,49 | 2,15 | 1,68 | 2,63 | 4,91 | 5,59 |
| Теплопостачання | 36,55 | 65,45 | 49,50 | 37,28 | 62,28 | 76,22 | 90,88 |
| Громадський транспорт | 4,11 | 4,84 | 3,31 | 2,48 | 2,44 | 5,14 | 4,67 |
| Всього | 358,20 | 417,29 | 389,73 | 367,25 | 461,80 | 506,62 | 573,81 |

Таблиця 4.48

Зведений енергетичний баланс майбутніх періодів за видами енергії (МВт·год)

| Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | 48490,9 | 53366,7 | 53632,4 | 52919,9 | 55683,9 | 51874,5 | 48801,2 |
| Природний газ | 121472,4 | 134448,7 | 134901,9 | 132657,6 | 139174,8 | 127846,1 | 118344,9 |
| Теплова енергія | 52408,1 | 58390,2 | 58784,0 | 58179,5 | 62362,9 | 59089,4 | 57401,5 |
| нафтопродукти | 2715,0 | 2703,1 | 2714,0 | 2691,4 | 2679,6 | 2647,4 | 2627,6 |
| Біопаливо та відходи | 82340,0 | 91014,2 | 91171,1 | 89227,6 | 92675,0 | 83471,5 | 74995,5 |
| РАЗОМ | 307426,5 | 339922,9 | 341203,5 | 335676,0 | 352576,2 | 324929,0 | 302170,6 |

Таблиця  4.49

Зведений енергетичний баланс майбутніх періодів за категоріями кінцевих споживачів (МВт·год)

| Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 15082,5 | 16941,8 | 16910,8 | 16493,9 | 17650,7 | 16568,8 | 16362,1 |
| Житлові будинки | 281824,1 | 312177,8 | 313591,9 | 308662,6 | 324404,4 | 298066,3 | 275459,5 |
| - Житлові багатоквартирні будинки | 104766,7 | 116470,1 | 117524,7 | 116765,9 | 125215,8 | 118930,6 | 115040,0 |
| - Житлові одно- та двоквартирні будинки | 177057,3 | 195707,7 | 196067,1 | 191896,7 | 199188,5 | 179135,7 | 160419,5 |
| Об’єкти теплопостачання | 3974,9 | 4313,4 | 4201,8 | 4069,6 | 4151,2 | 3988,9 | 4150,0 |
| Об’єкти водопостачання і водовідведення | 4129,0 | 4092,5 | 4082,7 | 4044,7 | 3961,6 | 3900,1 | 3831,6 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | 598,1 | 599,4 | 604,4 | 605,1 | 613,1 | 625,9 | 597,3 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | 935,1 | 922,3 | 928,7 | 926,3 | 920,0 | 904,3 | 886,1 |
| Громадський транспорт | 882,8 | 875,7 | 883,3 | 873,9 | 875,2 | 874,7 | 884,1 |
| РАЗОМ | 307426,5 | 339922,9 | 341203,4 | 335676,0 | 352576,1 | 324929,0 | 302170,6 |

Таблиця 4.50

Вартісний баланс майбутніх періодів за категоріями кінцевих споживачів, млн. грн

| № | Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 51,4 | 63,7 | 70,6 | 80,4 | 106,1 | 126,4 | 163,1 |
| 2 | Житлові будинки | 472,2 | 576,2 | 669,4 | 785,5 | 1019,4 | 1181,7 | 1415,2 |
| 2.1 | Багатоквартирні будинки | 261,3 | 324,0 | 373,5 | 440,5 | 585,1 | 702,9 | 882,2 |
| 2.2 | Одно- та двоквартирні будинки | 211,0 | 252,2 | 295,9 | 345,0 | 434,3 | 478,7 | 533,1 |
| 3 | Об’єкти теплопостачання | 9,1 | 11,4 | 13,0 | 14,9 | 18,6 | 22,3 | 29,2 |
| 4 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 35,1 | 37,2 | 40,8 | 44,7 | 49,0 | 54,5 | 61,0 |
| 5 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 5,6 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 9,7 | 10,5 |
| 6 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 5,7 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,6 | 9,4 |
| 7 | Громадський транспорт | 5,4 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 9,3 |
|  | РАЗОМ | 584,5 | 706,5 | 813,2 | 946,9 | 1216,8 | 1411,3 | 1697,7 |

Таблиця 4.51

Прогноз курсу євро до 2030 року

| Рік | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс євро | 43,93 | 47,5 | 53,6 | 55,4 | 57,1 | 59,1 | 61,2 |

Таблиця 4.52

Вартісний баланс за 2024 - 2030 роки, тис. євро

| Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 1169,4 | 1298,4 | 1323,5 | 1466,2 | 1876,5 | 2168,7 | 2665,2 |
| Житлові будинки | 10749,7 | 11758,8 | 12489,5 | 14179,5 | 17853,0 | 19994,2 | 23125,0 |
| Багатоквартирні будинки | 5947,5 | 6612,8 | 6968,7 | 7952,0 | 10247,8 | 11893,7 | 14414,8 |
| Одно- та двоквартирні будинки | 4802,3 | 5146,0 | 5520,8 | 6227,5 | 7605,2 | 8100,4 | 8710,1 |
| Об’єкти теплопостачання | 206,9 | 232,8 | 247,7 | 272,5 | 343,9 | 383,8 | 476,4 |
| Об’єкти водопостачання і водовідведення | 798,2 | 759,1 | 760,3 | 807,7 | 858,6 | 921,7 | 996,0 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | 127,8 | 122,7 | 125,1 | 134,1 | 146,7 | 163,8 | 171,3 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | 130,6 | 127,6 | 122,9 | 129,3 | 137,1 | 144,9 | 153,5 |
| Громадський транспорт | 123,2 | 117,3 | 116,4 | 121,5 | 130,0 | 139,4 | 152,5 |
| РАЗОМ | 13305,9 | 14416,7 | 15185,4 | 17110,8 | 21345,8 | 23916,3 | 27739,9 |

Таблиця 4.53

Зведений інвестиційний баланс за 2024 - 2030 роки, млн грн

| № | Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 28,2 | 5,9 | 48,8 | 81,6 | 89,6 | 114,30 | 73,7 |
| 2 | Житлові будинки | 19 | 52 | 103,3 | 203,2 | 546,6 | 931,7 | 1394,2 |
| 2.1 | Багатоквартирні будинки | 0 | 1 | 16,3 | 30,1 | 102,5 | 232,1 | 397,1 |
| 2.2 | Одно- та двоквартирні будинки | 19 | 51 | 87 | 173,1 | 444,1 | 699,6 | 997,1 |
| 3 | Об’єкти теплопостачання | 5,8 | 14,8 | 76,9 | 59 | 111,2 | 32,4 | 16,0 |
| 4 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 0 | 6 | 20 | 17,5 | 35 | 41,5 | 41,5 |
| 5 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 6 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 13 | 67,5 |
| 7 | Громадський транспорт | 6 | 3 | 5,4 | 11 | 8 | 8,5 | 16 |
|  | РАЗОМ | 59 | 81,7 | 255,2 | 373,1 | 791,9 | 1144,40 | 1612,4 |

Таблиця 4.54

Зведений інвестиційний баланс за 2024 - 2030 роки,  тис. євро

| Назва сектора | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 641,9 | 120,4 | 910,4 | 1472,9 | 1569,2 | 1934,0 | 1204,2 |
| Житлові будинки | 432,5 | 1061,2 | 1927,2 | 3667,9 | 9572,7 | 15764,8 | 22781,0 |
| Багатоквартирні будинки | 0,0 | 20,4 | 304,1 | 543,3 | 1795,1 | 3927,2 | 6488,6 |
| Одно- та двоквартирні будинки | 432,5 | 1040,8 | 1623,1 | 3124,5 | 7777,6 | 11837,6 | 16292,5 |
| Об’єкти теплопостачання | 132,0 | 302,0 | 1434,7 | 1065,0 | 1947,5 | 548,2 | 261,4 |
| Об’єкти водопостачання і водовідведення | 0,0 | 122,4 | 373,1 | 315,9 | 613,0 | 702,2 | 678,1 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,4 | 17,5 | 50,8 | 57,2 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 220,0 | 1102,9 |
| Громадський транспорт | 136,6 | 61,2 | 100,7 | 198,6 | 140,1 | 143,8 | 261,4 |
| РАЗОМ | 1343,0 | 1667,3 | 4761,2 | 6734,7 | 13868,7 | 19363,8 | 26346,4 |

Додаток 5

Огляд бюджету. Визначення фінансової рамки

Доходи та видатки

Впродовж 2022-2024 років виконання бюджету здійснювалося в умовах продовження дії правового режиму воєнного стану, що частково гальмувало економічну діяльність Звягельської міської  територіальної громади.

У 2024 році до бюджету міської територіальної громади  надійшло коштів у сумі 867 767,5 тис. грн.

До загального фонду бюджету  надійшло 767 455,1 тис. грн, в тому числі власних доходів у сумі 453573,0 тис. грн  та  субвенцій у сумі 313 882,1 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 100 312,4 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ 60 739,4 тис. грн, субвенцій 33 426,9 тис. грн та грантів 782,9 тис. грн.

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів у сумі 1 365 155,7 тис. грн.

Динаміка доходів та витрат бюджету Звягельської МТГ наведено в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Динаміка доходів та витрат бюджету Звягельської територіальної громади (тис. грн)

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього доходи бюджету | 600 548,8 | 704 151,8 | 642 780 | 491 808,2 | 607 129,4 | 1 369 264,2 | 1 365 155,7 | 867 767,5 |
| Фактичні доходи загального фонду бюджету МТГ, всього | 571 701,9 | 677 008,5 | 621 154,1 | 480 209,8 | 572 065 | 1 354 657,9 | 1 326 469 | 767 455,1 |
| - доходи, визначені пунктами 1 та 1¹ частини першої статті 64 Бюджетного кодексу | 208 727,2 | 236 952,2 | 295 753,6 | 330 652,3 | 400 283,4 | 1 214 101,5 | 1 060 524,6 | 453 573,0 |
| - обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів | 362 974,7 | 440 056,3 | 325 400,5 | 149 557,5 | 171 781,6 | 140 556,4 | 237 426,6 | 372 552,2 |
| ПДФО | 140 482,1 | 163 866,9 | 214 428,6 | 241 640,8 | 289 958,5 | 1 104 888,3 | 917 198,0 | 243 733,5 |
| фактичні доходи спеціального фонду | 28 846,9 | 27 143,3 | 21 625,9 | 11 598,4 | 35 064,4 | 14 606,3 | 38 686,7 | 100 312,4 |
| Всього видатки бюджету | 612 533 | 685 621,7 | 621 629 | 468 954,4 | 593 998,2 | 648 709,9 | 1 596 725,8 | 1 071 659,0 |
| Фактичні видатки із загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього | 548 265,2 | 625 889,1 | 549 169,8 | 393 905,4 | 496 359,6 | 576 809,9 | 1 022 722,9 | 663 338,9 |
| - поточні видатки із загального фонду | 548 265,2 | 625 889,1 | 549 169,8 | 393 905,4 | 496 359,6 | 576 809,9 | 1 022 722,9 | 663 338,9 |
| - капітальні видатки із загального фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактичні видатки із спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього | 64 267,8 | 59 732,6 | 72 459,2 | 75 049 | 97 638,6 | 71 900 | 574 002,9 | 408 320,1 |
| - поточні видатки із спеціального фонду | 14 453,3 | 15 366,6 | 7 783,6 | 6 186,3 | 12 873,5 | 7 420,2 | 15 239,9 | 12 195,7 |
| - капітальні видатки із спеціального фонду | 49 814,5 | 44 366 | 64 675,6 | 68 862,7 | 84 765,1 | 64 479,8 | 558 763 | 396 124,4 |

Рис. 5.1. Динаміка  доходів загального фонду бюджету МТГ, тис. грн

Бюджет міської територіальної громади за доходами загального фонду у 2023 році становив                             1 326 469,0 тис. грн.

Власних доходів у 2023 році було отримано у сумі 1 089 042,3 тис. грн, у тому числі:

– 917 198 тис. грн податку на доходи фізичних осіб  або 84,2 %

– 72 065,3 тис. грн єдиного податку  або  6,6%

– 34 297 тис. грн акцизного податку  або 3,1%

– 28 373,4 тис. грн плати за землю або 2,6 %

- 37 108,6 тис. грн інші податкові та неподаткові платежі - 3,5 %.

Рис. 5.2. Структура власних доходів загального фонду бюджету МТГ у 2023 році, тис. грн

Питома вага основних видів надходжень у власних доходах загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування трансфертів) становить:

·        податок на доходи фізичних осіб – 84,2%;

·        єдиний податок – 6,6%;

·        акцизний податок – 3,1%;

·        плата за землю – 2,6%;

·        інші податкові та неподаткові платежі – 3,3%.

Протягом 2023 року податку на доходи фізичних осіб  до бюджету міської територіальної громади надійшло у сумі 917 198 тис. грн, в тому числі:

-податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення становить 76,6 % або - 702 526,0 тис.грн,

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів у вигляді  заробітної плати 21,2% або 194 769,8 тис.грн,

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, що сплачується за результатами річного декларування - 1,3 % або 11 696,8 тис.грн.

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів інших ніжі  заробітна плата - 0,9 % або  8205,4 тис.грн.

Однак, в порівнянні з 2022 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 187 690,3 тис.грн.

Причиною зменшення надходження до бюджету міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб є зарахування з 01.10.2023р до державного бюджету, відповідно до Закону України від 8 листопада 2023 року №3428-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України“ ПДФО з грошового забезпечення.

Єдиного податку У 2023 році до бюджету міської територіальної громади надійшло 72 065,3 тис.грн. У структурі фактичних надходжень єдиного податку:

– єдиний податок з фізичних осіб становить 89,4 % або 64 488,9 тис. грн,

– єдиний податок з юридичних осіб  – 7,3 % або 5 225,1 тис.грн,

– єдиний податок з с/г товаровиробників – 3,3% або 2 351,3 тис.грн.

Слід відмітити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається збільшення сплати єдиного податку в цілому на  15 979,1 тис. грн. або на 28,5% .

Значним темпам росту надходжень податку в 2023 році слугували зміни до податкового законодавства, а саме припинення пільгового режиму єдиного податку з 1 серпня 2023 року (Закон України від 30.06.2023 № 3219-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану”).

Плати за землю до бюджету міської територіальної громади у 2023 році надійшло у сумі 28373,4 тис. грн.

Структура фактичних надходжень плати за землю склалась наступним чином:

– орендна плата з юридичних та фізичних осіб – 50,6 %  або 14 362,1 тис. грн,

- земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 49,4 % або 14 011,3 тис.грн.

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади надійшло акцизного податку у сумі 34 297 тис. грн.

В порівнянні до 2022 року надходження акцизного податку в цілому зросли на 17 373,6 тис. грн або в 2 рази, у зв’язку із внесеними змінами в законодавстві та збільшенням обсягів реалізації підакцизних товарів.

До спеціального фонду бюджету у 2024 році надійшло 100 312,4 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ 60 739,4 тис. грн, субвенцій 33 426,9 тис. грн та грантів 782,9 тис. грн.

Рис. 5.4 Динаміка  доходів спеціального фонду бюджету МТГ, тис. грн

Протягом 2023 року до спеціального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 37 205,1 тис. грн з них:

– власних надходжень бюджетних установ – 33 335,8 тис. грн або 89,6 %;

– бюджету розвитку – 3 768,9 тис. грн або 10,2 %;

– екологічного податку – 76,8 тис. грн або 0,2 % .

Рис. 5.5 Структура власних доходів спеціального фонду  Звягельської  МТГ

Надходження бюджету розвитку порівнюючи з 2022 роком  збільшились на 2 017,6 тис. грн. За 2023 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло 238 908,2 тис. грн офіційних трансфертів з бюджетів різних рівнів, а саме:

– до загального фонду бюджету –  237 426,6 тис. грн;

– до спеціального фонду –  1 481,6 тис. грн.

Надходження до бюджету міської ТГ дали можливість забезпечити належне фінансування бюджетних установ, надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам громади, виділити кошти на заходи з територіальної оборони, будівництво фортифікаційних споруд, шефську допомогу  ЗСУ та іншим військовим формуванням, проводити капітальні видатки.

У 2024 році  видатки склали у сумі  1 071 659,0  тис. грн, у тому числі за загальним фондом 663 338,9 тис. грн, спеціальним –408 320,1 тис. грн.

Видатки бюджету міської територіальної громади за 2023 рік склали  1 596 725,8  тис. грн, у тому числі за загальним фондом 1 022 722,9 тис. грн, спеціальним – 574 002,9 тис. грн, що більше 2022 року на 948 015,9 тис.грн.

Рис. 5.5 Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету Звягельської ТГ, тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 522 489,6   або  5,9 %, що більше 2023 року на 29,2 млн. грн.   (факт 2023 - 493 297,1 тис. грн)

З них:                                                                                       2023 рік                                     2024 рік

– оплата праці з нарахуваннями                            – 376 079,4 тис. грн;                      410 994,1 тис. грн.

– оплата енергоносіїв                                              –   52 489,0 тис. грн;                       59 611,8 тис. грн.

– придбання медикаментів                                     –     4 797,1 тис. грн;                         3 501,4 тис. грн.

– придбання продуктів харчування                       –   26 085,1 тис. грн;                       27 731,5 тис. грн.

– поточні трансферти населенню                           –  33 846,5 тис. грн.                       20 650,8 тис. грн.

Рис. 5.6. Загальний обсяг видатків спеціального фонду бюджету Звягельської ТГ, тис. грн.

В цілому видатки спеціального фонду бюджету у 2024 році здійснено у сумі 408 320,1 тис.грн, у 2023 році видатки становили 574 002,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 32 061,0 тис. грн.

Рис. 5.7 Структура фактичних видатків спеціального фонду  Звягельської  МТГ

За рахунок коштів бюджету розвитку громади та коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на видатки розвитку спрямовано 541 474,1 тис. грн, що на 480991 тис. грн більше видатків 2022 року.

Видатки на підтримку Збройних Сил України та заходи з територіальної оборони склали – 156,4 млн. грн. На підтримку інших силових структур спрямовано 4,5 млн. грн, на будівництво фортифікаційних споруд 3,5 млн. грн. Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету у сумі 295,33 млн.грн.

На виконання гарантійних зобов’язань за КП “Звягельводоканал” перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку ТГ спрямовано 14 185,2 тис. грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та всі видатки, які були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби у 2023 році профінансовано у повному обсязі.

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету міської територіальної громади

Формуючи муніципальний енергетичний план, доцільно провести окремий аналіз видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету міської територіальної громади.

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2017-2024 роки наведено у таблиці 5.2 та на рис. 5.5

Таблиця 5.2

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету, всього | 26263,9 | 30199,1 | 26302,2 | 24541,7 | 42832,1 | 48693 | 52605,3 | 59611,8 |
| - оплата теплопостачання | 18353,1 | 21254,3 | 16497,3 | 16078,1 | 27970,7 | 34673,8 | 34795,7 | 36439,8 |
| - оплата водопостачання та водовідведення | 1305,5 | 1742,6 | 1921,9 | 1888,9 | 2156,9 | 2659,3 | 3625,4 | 4823,7 |
| - оплата електроенергії | 6020,7 | 6644,2 | 7073,1 | 6009,6 | 10673,5 | 9149,8 | 11624,5 | 16276,0 |
| - оплата природного газу | 539,5 | 514,5 | 505,3 | 322,6 | 1028,5 | 1047,1 | 800,2 | 689,9 |
| - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 45,1 | 43,5 | 304,6 | 242,5 | 1002,5 | 1163 | 1759,5 | 1382,4 |
| - оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 5.5. Динаміка фактичних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2017-2024 р

Аналізуючи видатки на оплату послуг та енергоносіїв, спостерігаємо зростання з 2021 року  з 42,8 млн.грн  до   52,6 млн.грн (2023 рік).

Основною причиною такого зростання є ріст виплат на електроенергію, що пов'язано з ростом тарифів на електроенергію. Видатки на оплату теплопостачання та природного газу  мають стабільну динаміку, що пояснюється заміщенням використання природнього газу іншими видами палива.

Можна спрогнозувати подальший ріст тарифів на енергоносії та комунальні послуги.  Зокрема потреба в електроенергії буде зростати, а необхідність відбудови зруйнованої енергосистеми  спричинить ріст тарифів на електроенергію.

Рис. 5.6. Структура  фактичних  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2023  році

Рис. 5.6. Структура  фактичних  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у 2024 році

Відповідно з метою стабілізації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв необхідно використовувати заміщення природного газу іншими видами палива, зокрема місцевими (біомасою). Ріст тарифів на електроенергію доцільно компенсовувати власним виробництвом  електроенергії.

Фінансова рамка МЕП.

Основою для подальшого формування стратегії виконання плану заходів МЕП з використанням коштів громади та залучення додаткових інвестицій є поняття фінансової рамки. Номінальна фінансова рамка визначається із залученням всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах. Натомість реальна фінансова рамка розраховується базуючись на значеннях номінальної фінансової рамки, з урахуванням існуючих можливостей за кожним джерелом фінансування.

З метою  визначення  номінальної фінансової рамки необхідно здійснити прогноз доходів бюджету на період до 2030 року, зокрема спеціального фонду. В період військових дій здійснити прогноз витрат досить складно. Окрім військових дій, що негативно впливають на економіку громади, значний вплив матиме повоєнна економічна активність регіону, податкові новели, що мають властивість до суттєвих змін.

Номінальна  фінансова рамка включає в себе власні кошти громади, зокрема кошти спеціального фонду та максимальний розмір запозичень дозволеним Бюджетним Кодексом.

Реальна фінансова рамка включатиме певний відсоток коштів передбачених номінальною фінансовою рамкою, а також іншими джерелами  фінансування енергоефективних проектів.  Такими джерелами є залучення грантових коштів,  проекти державно приватного партнерства, ЕСКО контракти. Більш детально про дані механізми описано в розділі фінансування МЕП.

Заходи МЕП передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проєктів для об'єктів, що є власністю територіальної громади, а також підтримку заходів з енергозбереження в житловому секторі.

З метою визначення номінальної фінансової рамки було здійснено прогноз доходів бюджету на період до 2030 року, враховуючи доходи загального фонду бюджету, спеціального фонду та інше.

Джерелами фінансування заходів Муніципального енергетичного плану, крім коштів бюджету міської територіальної громади та комунальних підприємств, установ та організацій, можуть бути субвенції з державного та місцевого бюджетів, гранти та міжнародна технічна допомога, кредити, кошти інвесторів, а також інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

Враховуючи військові дії в України здійснити прогноз витрат досить складно, так як військові дії негативно впливають на економіку країни та громади, також значний вплив матиме повоєнна економічна відбудова, податкові зміни, що можуть призвести до суттєвих змін. Прогнозований розрахунок номінальної фінансової рамки наведений в таблиці 5.3 та розрахунок реальної фінансової рамки наведено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.3

Розрахунок номінальної фінансової рамки, тис. грн

| Показник | ФАКТ 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходи загального фонду бюджету, всього | 767,5 | 563,6 | 616,9 | 651,6 | 685,2 | 729,0 | 776,0 |
| в тому числі: - обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів | 257,3 | 130,0 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 153,0 | 160,0 |
| -ПДФО | 219,2 | 248,2 | 268,6 | 290,2 | 310,6 | 330,0 | 352,0 |
| Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою борг | 15,3 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Розрахунок дозволених запозичень | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 34,0 | 38,0 |
| Доходи спеціального фонду бюджету | 100,3 | 13,0 | 12,3 | 9,3 | 9,8 | 12,0 | 13,5 |
| Номінальна фінансова рамка | 100,3 | 13,0 | 39,3 | 38,3 | 41,8 | 46,0 | 51,5 |

Таблиця 5.4

Розрахунок реальної фінансової рамки, тис.грн

| Показник | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти спеціального фонду бюджету | 21,5 | 5,5 | 33,8 | 32,9 | 35,9 | 33,5 | 34,9 |
| Розрахунок планових запозичень | 0 | 0 | 17 | 30 | 27 | 42,1 | 0 |
| Залучення грантових коштів | 6,8 | 10,7 | 109,9 | 123,2 | 247,6 | 243,3 | 462,0 |
| ЕСКО- контракти | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| Разом | 28,3 | 22,2 | 160,7 | 186,1 | 310,5 | 359,9 | 496,9 |

Розрахунок реальної фінансової рамки  проводимо на підставі наступних  припущень. Кошти спеціального фонду бюджету плануємо в розмірі 12,6%. Кошти можливих запозичень включаємо в розмірі 7,4%. Залучення грантових коштів плануємо у розмірі 76,9% розрахунковому обсязі запозичень. ЕСКО контракти плануємо в розмірі 3,0% коштів спеціального фонду. Залучення коштів через ДПП плануємо в розмірі рівному коштам спеціального фонду.  Загалом реальна фінансова рамка за час реалізації МЕП становить  1564,6 млн. грн.

Фінансовий план МЕП у розрізі секторів та джерел фінансування приведено у табл. 5.5, 5.6

Таблиця 5.5

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн. грн.

| Джерела фінансування |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всього до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | МБ | 21,5 | 5,5 | 33,8 | 32,9 | 35,9 | 35,5 | 32,9 | 198,0 |
| Грантові кошти ( міжнародна допомога та державний бюджет) | ГК | 6,8 | 10 | 98,6 | 102,2 | 176,6 | 88,3 | 177 | 659,5 |
| Кредитні кошти | КК | 0 | 0 | 17 | 30 | 27 | 42,1 | 0 | 116,1 |
| ЕСКО-контракт з енергосервісною компанією | ЕСКО | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 47,0 |
| Кошти мешканців | КМ | 19 | 51,2 | 90 | 179 | 471,4 | 763,5 | 1109 | 2683,1 |
| Фонд енергоефективності | ФЕЕ | 0 | 0,7 | 11,3 | 21 | 71 | 162 | 278 | 544,0 |
| Кошти підприємства | КП | 11,7 | 8,3 | 4,5 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 70,0 |
| Всього за рік |  | 59 | 81,7 | 255,2 | 373,1 | 791,9 | 1144,4 | 1612,4 | 4317,7 |

Таблиця 5.6

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн. грн

| Назва сектору | Міський бюджет | грантові кошти (міжнародна допомога та державний бюджет) | кредитні кошти | кошти мешканців | кошти ФЕЕ | кошти підприємств | ЕСКО | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 96,1 | 187,4 | 116,1 | 0 | 0 | 1,5 | 41 | 442,1 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | 3,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,1 |
| Об’єкти теплопостачання | 36 | 269,6 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 316,1 |
| Об’єкти водопостачання і водовідведення | 28,4 | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 161,5 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | 8,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82,0 |
| Житлові будівлі (багатоквартирні будівлі) | 22,5 | 0 | 0 | 212,6 | 544 | 0 | 0 | 779,1 |
| Одноквартирні житлові будівлі | 0,4 | 0 | 0 | 2470,5 | 0 | 0 | 0 | 2470,9 |
| Громадський транспорт | 3 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 57,9 |
| Разом | 198 | 659,5 | 116,1 | 2683,1 | 544 | 70 | 47 | 4317,7 |

Загальний бюджет муніципального енергетичного плану, в цінах 2024 року становить 4317,7 млн. грн. Співставлення бюджету МЕП та реальної фінансової рамки говорить про реалістичність фінансових розрахунків заходів проекту. Найбільш напруженим є розмір передбачених коштів мешканців громади. Дана сума під час військового та післявоєнного стану є нереалістична. Відповідно без участі держави реалізація заходів передбачених у секторі житлові будівлі не є реалістична.

Розподіл планового фінансування за секторами на рис. 5.9, а розподіл фінансування з джерелами коштів на рис. 5.11.

Рис. 5.9. Розподіл інвестицій для реалізації проектів МЕП до 2030 року за секторами, млн. грн

Додаток 6

Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

Таблиця 6.1

Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

| Показник | Розмірність | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс євро/грн |  | 43,9 | 49,0 | 53,6 | 55,4 | 57,1 | 59,1 | 61,2 |
| Зміна тарифів на комунальні послуги для населення (грудень до грудня), зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природний газ | % зростання |  | 0% | 15% | 20% | 24% | 25% | 27% |
|  | грн/куб м | 7,96 | 7,96 | 9,15 | 10,98 | 13,62 | 17,03 | 21,62 |
| Електроенергія | % зростання | 61% | 15% | 18% | 18% | 19% | 20% | 22% |
|  | грн/кВт·год | 4,32 | 4,97 | 5,86 | 6,92 | 8,23 | 9,88 | 12,05 |
| Постачання теплової енергії для населення | % зростання |  | 0% | 11% | 19% | 28% | 32% | 36% |
|  | грн/Гкал | 1667 | 1667 | 1850 | 2198 | 2814 | 3714 | 5051 |
| Комерційні ціна на джерела енергії | Розмірність | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Природний газ | % зростання |  | 17% | 18% | 20% | 24% | 26% | 27% |
|  | грн/тис куб м | 19200 | 22464 | 26508 | 31809 | 39443 | 49698 | 63117 |
| Електроенергія | % зростання |  | 7% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
|  | грн/кВт·год | 9,8 | 10,49 | 11,53 | 12,80 | 14,34 | 16,20 | 18,47 |
| Постачання теплової енергії | % зростання |  | 12% | 11% | 19% | 28% | 32% | 36% |
|  | грн/Гкал | 3563 | 3988 | 4427 | 5268 | 6743 | 8900 | 12105 |
| Біомаса | - |  | 7% | 18% | 20% | 22% | 24% | 25% |
| дрова (45% вологості) | грн/т | 1554 | 1664 | 1964 | 2357 | 2875 | 3565 | 4457 |
| Бензин | % зростання |  | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|  | грн/л | 57,42 | 61,44 | 66,35 | 72,33 | 79,56 | 88,31 | 98,91 |
| Дизель | грн/л | 53,42 | 57,16 | 61,73 | 67,29 | 74,02 | 82,16 | 92,02 |
| Скраплений (зріджений) газ | грн/л | 32,84 | 35,14 | 37,95 | 41,37 | 45,50 | 50,51 | 56,57 |
| Стиснений газ (метан) | грн/м3 | 37,36 | 39,98 | 43,17 | 47,06 | 51,76 | 57,46 | 64,35 |

Додаток 7

Перевідні коефіцієнти

Таблиця перевідних коефіцієнтів

| Назва палива | Одиниці виміру | Коефіціент переведення в 1 МВт*год | Джерело інформації |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | 1 тис. КВт⋅год | 1 |  |
| Теплова енергія | 1 Гкал | 1,163 |  |
| Природній газ | 1 тис.м3 | 9,39 | Наказ Міністерство розвитка громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 р.№1163 "Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів" |
| Вугілля |  |  |  |
| Кам’яне вугілля | 1 тонна | 8,14 | Наказ Державної служби статистики від 15 грудня 2022 р. № 310 «Методичні положення державного статистичного спостереження «Енергетичний баланс України» https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/310/310.pdf |
| Кам’яновугільні брикети | 1 тонна | 8,14 |  |
| Лігніт (буре вугілля) | 1 тонна | 3,13 |  |
| Буровугільні брикети | 1 тонна | 5,45 |  |
| Буровугільний кокс | 1 тонна | 5,45 |  |
| Горючі сланці | 1 тонна | 2,56 |  |
| Біомаса |  |  |  |
| Біопаливо |  |  |  |
| Дрова твердих порід (45% в ) | 1 тонна | 2,1 |  |
| дрова сухі (20% вологості) | 1 тонна | 3,5 |  |
| тріска деревна | 1 тонна | 2,39 |  |
| пелета з деревини | 1 тонна | 4,18 |  |
| пелета з лушпиння соняшникового | 1 тонна | 4,32 |  |
| пелета з соломи | 1 тонна | 3,46 |  |
| солома | 1 тонна | 2,91 |  |
| міскантус | 1 тонна | 2,87 |  |
| верба енергетична | 1 тонна | 2,15 |  |
| Нафтопродукти |  |  |  |
| Бензин | 1 тис. літр | 9,04 | Наказ Державної служби статистики від 15 грудня 2022 р. № 310 «Методичні положення державного статистичного спостереження «Енергетичний баланс України» https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/310/310.pdf |
|  | 1 тонна | 12,21 |  |
| Дизель | 1 тис. літр | 10,12 | Наказ Міністерство розвитка громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 р.№1163 "Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів" |
|  | 1 тонна | 11,90 |  |
| Скраплений газ | 1 тис. літр | 6,83 |  |
| Стиснений газ (метан) | 1 тис. літр | 13,8 |  |

Чинні нормативні документи норм переведення пально-мастильних матеріалів із кілограмів у літри не містять. Такі показники мав лише наказ Держкомстату «Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» від 13.11.2008 № 452, який наразі втратив чинність. Проте втрата чинності цим наказом жодним чином не впливає на фізичні властивості пального. Тож вважаємо за можливе користуватися коефіцієнтами, наведеними в п.п. 2.1.1 наказу № 452:

|  | Бензин, тонн | Дизель, тонн | Газ зріджений, тонн | Газ стиснутий, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 літрів | 0,74 | 0,85 | 0,55 | 0,59 |

| Перевід дров з складометрів метрів у кубометр | 0,75 |
| --- | --- |
| Перевід кубометрів у тонни- беремо тверду породу | 0,72 |